- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产10000套卫浴柜建设项目

建设单位（盖章）：汨罗市乔宾卫浴厂

编制日期：        2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附件

附件一、环评委托书

附件二、办理环评手续函

附件三、营业执照

附件四、环境检测报告

附件五、租赁合同

附件六、油漆、稀释剂成分分析报告

附件七、项目发改备案证明

附件八、用地情况说明

附件九、专家评审意见

附图

附图一、项目地理位置图

附图二、平面布置图

附图三、汨罗高新技术产业开发区弼时片区总体规划图

附图四、环境保护目标图

附图五、周边噪声环境保护目标图

附图六、编制主持人现场踏勘图

附表

建设项目污染物排放量汇总表

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产10000套卫浴柜建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-430681-04-05-510779 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | ** | 联系方式 | 137*******1 |
| 建设地点 |  | 湖南省（自治区）岳阳市汨罗市县（区）/乡（街道）弼时镇湄江村双垅组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （113°9′32.32″E，28°46′46.867″N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2110木质家具制造业 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业—36木质家具制造211*—其他 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 汨罗市发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 汨发改备[2023]224号 |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） |  | 15.3 | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是 已建设生产车间（开料区、组装区、油漆房）、办公区 项目不予行政处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《汨罗市弼时镇土地利用总体规划（2006—2020年）》； 审批机关：汨罗市人民政府； 审批时间：于2017年8月批准； |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《汨罗市弼时镇土地利用总体规划（2006-2020年）》，本项目用地属于村镇建设用地。根据弼时镇自然资源所确认本项目用地性质属于工业用地（详见附件7）。因此，本项目选址符合要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为木质家具制造，根据《产业结构调整指导目录》2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 2、与“三线一单”的相符性分析 表1-1 与“三线一单”相符性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市弼时镇湄江村双垅组，不属于汨罗市重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线，不会导致评价范围内生态服务功能下降，符合项目建设与《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》。. 资源利用上线; 项目生产能源为电能，依靠市政供电；生活用水由地下水井供给。项目能够有效利用资源能源，满足项目用水、用电的需求，且资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限的要求。. 环境质量底线; 本项目附近大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境较小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。. 负面清单; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。根据湖南省发展和改革委员会发布的“关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知”（湘发改规划[2018]373 号）、“关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知”（湘发改规划[2018]972号）。项目选址不属于重要生态功能保护区范围内，也不属于负面清单内产业。综上，本项目符合“三线一单”控制条件要求。. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。3、与“三线一单”控制要求符合性分析 本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》符合性分析。 表1-2 本项目与汨罗市弼时镇生态环境管控要求符合性分析一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 区域主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题和重要敏感目标. ZH43068120001; 弼时镇; 重点管控单元; 国家层面农产品主产区; 弼时镇：养殖业、种植业、旅游业、食品加工、机械制造、新型建材、物流、电子、电气、塑料制品、家具制造; 弼时镇：畜禽养殖等农业面源污染；农村生活垃圾未处理到位。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1禁止秸秆露天焚烧，鼓励秸秆肥料化、资源化、能源化利用；1.2积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。开展非正规垃圾堆放点排查整治，禁止直接焚烧和露天堆放生活垃圾；1.3全面清理整顿采砂、运砂船只，登记造册，安装卫星定位，指定停靠水域，做好船只集中停靠工作，对无证采砂作业船只暂扣、封存或拆除采砂设备，对新建、改造、外购的采砂船只不予登记和办理相关证照；1.4严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖场全部关停退养或搬迁；加快推进畜禽适度规模养殖；; 本项目运营期产生危险废物设置专门危废暂存间，委托有资质的单位处置；一般固废分类收集后综合利用；生活垃圾经收集后委托当地环卫部门处理。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源：2020年，汨罗市万元国内生产总值用水量69m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52；能源：汨罗市“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤；土地资源：弼时镇：到2020年耕地保有量不低于2616.58公顷，基本农田保护面积不低于2312.04公顷；城乡建设用地规模控制在1667.47公顷以内，城镇工矿用地规模控制在584.03以内；; 项目位于汨罗市弼时镇湄江村双垅组，本项目利用现有厂房建设项目，不占用基本农田、公益林地等。; 符合. 4、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 表1-3 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性 方案要求; 本项目建设内容; 相符性. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含 VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目涂料密闭容器储存，涂料使用过程在喷漆房中操作，喷漆房保持微负压; 相符. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目喷漆废气为低浓度废气，采用活性炭吸附处理。产生的饱和活性炭交由有资质的单位处理，经工程分析，本项目VOCs初始排放速率为0.35kg/h，无需实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制; 相符. 加强企业运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数（见附件3），在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 项目建成后，企业应按要求建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 相符. 工业涂装 VOCs 综合治理。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体份涂料。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目油漆采用溶剂型涂料，100%室内涂装，采用喷涂技术，涂料、稀释剂等原辅材料密闭存储，调配、使用、回收等过程在密闭空间内操作。喷涂废气采用活性炭吸附处理。; 相符. 石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网，重点区域2019年年底前基本完成，全国 2020 年年底前基本完成。自动监控、DCS 监控等数据至少要保存一年; 根据《重点排污单位名录管理规定》，本项目不属于重点排污单位，排污口为一般排污口，无需安装自动监测设备; 相符. 综上，本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求相符。 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相符性分析 表1-4 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 方案要求; 本项目情况; 符合性. 5.1基本要求. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目油漆、稀释剂采用密闭容器进行储存。符合要求; 相符. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目原辅材料均存放于室内，不露天堆放，且在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。符合要求; 相符. VOCs物料储存、料仓应满足密闭空间的要求。; VOCs物料储存能满足密闭空间的要求。符合要求; 相符. 7.2含VOCs产品的使用过程. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目喷漆过程产生的废气采用喷漆房负压收集后经过干式过滤器+2级活性炭吸附+15m排气筒排放; 相符. 7.3其他要求. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 相符. 综上，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的要求相符。 6、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 表1-5 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂; 本项目使用的是环保型涂料; 相符. 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业; 本项目设置喷漆房，喷漆作业在密闭环境内进行。; 相符. 淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置; 本项目不涉及清洗剂; 相符. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目有机废气密闭收集，收集废气经过干式过滤器+2级活性炭吸附处理后达标排放; 相符. 综上，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求相符。 7、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022）》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022)》相符性分析如下： 表1-6 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》相符性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目; 相符. 2; 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目选址不涉及自然保护区。; 相符. 3; 第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目位于汨罗市弼时镇，不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施项目; 相符. 4; 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目选址不在风景名胜区内。; 相符. 5; 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目选址不涉及饮用水水源。; 相符. 6; 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目选址不涉及饮用水水源。; 相符. 7; 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目选址不涉及水产种质资源保护区内。; 相符. 8; 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类回游通道，滥采滥捕野生动植物。 （六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目选址不涉及国家湿地公园。; 相符. 9; 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 相符. 10; 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。; 相符. 11; 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目排污口不涉及长江干支流及湖泊。; 相符. 12; 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 13; 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 相符. 14; 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目位于汨罗市弼时镇，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 15; 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 相符. 16; 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修正）》本项目不属于国家鼓励类、限制类、淘汰类中提及的内容，为允许类。不属于严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。; 相符. 综上，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》要求相符。 - 8、与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析 本项目属于家具制造业，项目不在《湖南省“两高”项目管理目录》中，不属于“两高”项目。 9、选址合理性 项目选址位于湖南省岳阳市汨罗市弼时镇湄江村双垅组，租赁原李家塅镇画眉村学校，项目用地不占用基本农田、公益林地。项目周围无集中式饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区，因此项目不属于敏感区域。项目运营过程采取环境污染防治措施，运营过程中不会产生对周边环境造成重大不利影响的污染。项目在采取本报告表提出的污染防治措施后，对项目周边的影响较小，项目对周边产生的环境影响在可接受范围内；综上，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 卫浴柜是家庭装修中所需的家具之一，随着人民生活水平的提高和精装修房屋的发展，对商品卫浴柜的需求量越来越大，卫浴柜生产行业的发展和市场空间都非常大。 汨罗市弼时镇人民政府为促进村民家门口就业和村集体闲置资产盘活，拟引进汨罗市乔宾卫浴厂在弼时镇湄江村双垅组原画眉小学，对原蒋小舟家具厂进行整治及改建，建设年产10000套卫浴柜项目。原家具厂生产工艺只涉及切割组装（按《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需进行环境影响评价）。汨罗市乔宾卫浴厂2022年7月租赁蒋小舟家具厂，根据市场需求变化，对原厂房进行改建，在原有生产工艺不变情况下，新建喷漆房。2023年3月喷漆房建设完成。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于十八、家具制造业—36木质家具制造211*—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响报告表。 2023年5月建设单位委托湖南隆宇环保科技有限公司（以下简称：我公司）进行本项目环境影响评价工作，接受委托后，我公司随即派出环评技术人员进行现场踏勘、类比调查、资料图件收集等技术性工作，在工程分析和调查研究基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）规范要求，编制《年产10000套卫浴柜建设项目环境影响报告表》。 2、本项目建设内容及规模 本项目位于汨罗市弼时镇，租赁厂房约3500m2，项目组成具体情况如下表2-1所示。本项目主体工程具体建设内容见下表。本项目地理位置及周边环境现状详见附图一、附图四。 表2-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间960m2）; 开料区; 位于生产车间西部，建筑面积340m2，布置切割机等。; 现有. 组装区; 位于生产车间西南部，建筑面积400m2，开好料的板材进行组装。; 现有. 喷漆房; 面积160m2，高度约3.1m位于厂房西北角，布置喷枪。; 现有. 仓储工程; 仓储区（2200m2）; 原料区; 位于厂房东部，建筑面积1200m2，用于原材料板材储存; 现有. 成品区; 位于生产车间东部，建筑面积1000m2，用于成品暂存; 现有. 辅助工程; 办公生活区; 1栋，2层，砖混结构，占地面积300m2; 现有. 公用工程; 供电; 当地电网供给; 依托. 给水; 由附近水井供水. 环保工程; 废气治理设施; 开料粉尘; 集气罩+布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 新建. 打磨粉尘; 新建. 喷涂废气; 喷漆房负压收集+干式过滤器+2级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; 新建. 噪声治理设施; 对主要高噪声设备采取厂房隔声、基础减震、加强维护、合理布局等措施进行降噪处理; 新建. 废水治理设施; 生活污水W1; 经化粪池处理后用于周边农田施肥; 现有. 固废治理设施; 生活垃圾：厂区设置垃圾桶; 现有. 一般固废：位于生产车间内，危废暂存间旁，设置一般固废暂存间（20m2）; 新建. 危险废物：位于生产车间内，喷漆房旁，设置危废暂存间（10m2），按GB18597-2023的要求建设，做到防腐防渗，防雨防风，危险废物分区存放，设置泄漏液体收集措施; 新建. 2、产品方案 产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 全厂生产能力; 备注. 1; 卫浴柜; 套/a; 10000; 单个表面积约为4m2. 3、主要生产设备 本项目主要生产设施及设施参数如表2-3所示。 表2-3 主要生产设施及设施参数 序号; 主要生产设备名称; 设施参数; 数量（台）; 备注. 1; 电子下料机; SPLE310; 1; 现有. 2; 封边机; SEL810; 1; 现有. 3; 侧孔机; OPD100; 1; 现有. 4; 排钻机; 500/400; 1; 现有. 5; 打孔机; OPD200; 4; 现有. 6; 推台锯; OPS200; 3; 现有. 7; 打磨机; PTS-200; 2; 现有. 8; 喷枪; OTD320; 2; 现有. 9; 吊落打孔机; Smp100; 2; 现有. 10; 废气处理装置; 干式过滤器+活性炭吸附装置+风机; 1套; 新增. 布袋除尘器+风机; 1套; 新增. 产能符合性分析 本项目配备推台锯3台，单台设备每天能满足开板料9张，年开料板材8100张。侧孔机和打孔机1一共4台，打磨机2台，配合使用年生产卫浴柜10200台。满足项目年产10000套卫浴柜需要。 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料如表2-4所示。 表2-4 原辅材料一览表 序号; 名称; 年耗量（t）; 最大存放量（t）; 来源; 储存位置; 备注. 1; 主料; 全桉板; 6000张; 1000张; 市场采购; 原料区; 尺寸2.44m*1.22m/张. 2; PE底漆; 0.33; 0.04; 原料区; 桶装、单桶约20kg（采购回的底漆、面漆均已混合固化剂）. PU面漆; 0.8; 0.1. 3; 稀释剂; 0.38; 0.04. 4; 橡木板; 2000张; 2000张; 原料区; 尺寸2.44m*1.22m/张. 5; 厚子灰; 0.33; 0.05. 6; 辅料; 自攻螺丝; 若干; /; 配件区; /. 7; 三合一连接件; 50万个; 10万个; /. 8; 镜子; 8000块; 8000块; /. 9; 能源; 新鲜水; 760m3; /; 周边水井供给; /. 10; 电; 6万度/a; /; 当地电网供给; /. 项目使用的涂料质量需满足《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020）. 表2-5 主要原辅材料化学性质 序号; 名称; 理化性质; 燃爆性; 毒理性. 1; 全桉板; 全桉板是将桉木制作成单板，再将三个或多个桉木单板通过胶合剂粘接在一起的板材的。这类板材具有强度高、平整度好、不容易变形、防潮性好等优点，被广泛的运用在中高档家具、家装等领域。; 可燃; 无毒. 2; 橡木板; 橡木板是由橡木加工制作成的木板，具有纹理漂亮、木质坚硬、材质高档、使用范围广等特点; 可燃; 无毒. 3; PE底漆（与稀释剂混合施工状态）; 粘性液体，溶剂味道。相对密度1.11g/cm3，不溶于水，溶于二甲苯、酯等有机溶剂。主要成分：不饱和树脂81.6%、乙二醇醚及醚酯总和含量14.5%。甲苯、二甲苯（含乙苯）1.72%、苯小于0.001%、多环芳烃等其他溶剂微量，根据其挥发性含量检测报告，VOC含量为188g/L; 易燃; 有毒. 4; PU面漆（与稀释剂混合施工状态）; 粘性液体，溶剂味道。相对密度1.21g/cm3，不溶于水，溶于二甲苯、酯等有机溶剂。主要成分：聚氨酯80.2%、乙二醇醚及醚酯总和含量3.5%。甲苯、二甲苯（含乙苯）9.82%、苯小于0.001%、多环芳烃等其他溶剂微量，根据其挥发性含量检测报告，VOC含量为498g/L; 易燃; 有毒. 5; 稀释剂; 用于调稀油漆，以便能够用喷枪进行喷漆。无色澄清液体，易燃，有一定刺激性气味，不溶于水。主要成分为二甲苯30-40%、甲苯15-20%、醋酸丁酯19-27%、环己酮10-13%。保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。; 易燃; 有毒. 用漆量核算 A、涂装面积 根据工程分析可知，本项目需喷涂的主要部件卫浴柜表面。年喷涂卫浴柜2000套，喷涂面积根据建设方提供资料确定，见表2-6所示。 表2-6 主要部件喷涂面积一览表 序号; 产品名称; 年喷漆（套）; 单台喷涂面积（m2）; 总喷涂面积（m2/年）. 1; 卫浴柜; 2000; 4; 8000. B、项目油漆用量核算 本项目油漆用量详细核算情况见表2-7所示。 表2-7 本项目用漆量核算一览表 漆料名称; 喷涂面积（m2）; 漆膜厚度（μm）; 漆膜比重（t/m3）; 漆膜量（t/a）; 漆膜附着率（%）; 油漆固份（t/a）; 固份含量（%）; 油漆用量（t/a）. PE底漆（一层，水性油漆）; 8000; 20; 1.1; 0.16; 60; 0.27; 81.6; 0.33. PU面漆（一层，油性漆）; 8000; 60; 1.1; 0.48; 75; 0.64; 80.2; 0.8. 5、公用工程 （1）给水 本项目用水由厂房周边水井供水。新鲜用水760m3/a。 （2）排水 采用雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，对外环境影响很小。 6、水平衡图 营运期主要用水为生活用水。 （1）生活用水 项目现有职工20人，不在厂区内食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，用水量按38m3/a•人计，则本项目生活用水量为2.53m3/d（760m3/a），生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2.02m3/d（608m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥 表2-8 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水 量(m3); 年用水量(m3); 排水系数; 日排水量(m3); 年排水量(m3). 1; 生活用水; 20人; 38m3/a•人; 300d; 2.53; 760; 0.8; 2.02; 608. 合计; /; /; 2.53; 760; /; 2.02; 608. 图2-1 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） 7、劳动定员及工作制度 本项目职工总人数20人，全年工作日为300天，1班8小时工作制，不提供食宿。 8、厂区平面布置 项目租赁汨罗弼时镇画眉小学闲置场地进行生产，厂区大门布置于厂区西部。进门右侧布置一栋办公楼，用于员工办公。生产车间位于厂区西部，西北部为油漆房，中部为开料区、一般固废暂存间、危废暂存间、南部为组装区。仓储区位于厂房西侧，分为原材料区、成品区。厂房排气筒布置均在厂房北部，远离东西两个居民点布置。项目打磨钻孔车间布置在厂区西侧，布置区域距离西侧居民点超过10m，生产区域布置较为合理。 各功能区分界明显，设置有明显标志标牌，对危废暂存间进行重点防渗，其他生产车间地面等进行一般防渗，使其满足GB18597的要求。 综上所述，本项目厂区布局基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目为改建项目，根据现场勘查，无需新建厂房，仅需进行设备安装。施工期施工工艺主要工程流程及产污环节如下图所示。 图2-2 项目施工工艺流程及产污环节 （1）设备安装 在设备安装时，将产生施工扬尘和废气，施工噪声，施工期施工人员生活污水；施工垃圾、建筑垃圾等。 - 营运期 图2-3 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 下料：用电子下料机将板材运输至生产区域 开料：将板材通过推台锯进行切割，并在其表面进行打孔。使其表面尺寸和空位满足产品设计要求。此过程产生开料粉尘（G1）、木材边角料（S1）。 补灰：人工使用厚子灰对开料过程中切割毛边磨损处进行补灰。 打磨：用打磨机对补灰处进行打磨，此过程产生打磨粉尘（G2）。 喷漆：调配好油漆后，使用喷枪将打包机的外表面喷漆，分别需要进行底漆和面漆各1次喷涂。喷漆完成后板材放在喷漆房内自然晾干。每年1月和12月天气低于10度时采用灯管加热方式升温至室温25度左右让油漆自然晾干。过程全程在喷漆房内进行，喷漆房密闭。此过程产生喷涂废气（G3）、废油漆桶（S2）和漆渣（S6）。免漆卫浴柜生产跳过此生产工序。 组装：将板材根据设计的样式进行组装固定。 包装：将成品进行外包装。 在整个生产过程中有设备噪声（N）产生。 开料粉尘（G1）打磨粉尘（G2）在通过集气罩收集后，经过布袋除尘器处理再通过15m排气筒排放（DA001），此过程会产生布袋除尘器粉尘（S4）。 喷涂废气（G3）采取干式过滤器+2级活性炭吸附后经过15m排气筒排放（DA002）。此过程会产生废过滤棉（S4）和废活性炭（S5）。 产排污环节 本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表： 表2-9 本项目营运期污染环节 污染类型; 编号; 污染物; 污染因子; 产污节点; 处理措施. 废气; G1; 开料粉尘; 颗粒物; 切割; 集气罩收集+布袋除尘+15m排气筒DA001. G2; 打磨粉尘; 颗粒物; 钻孔. G3; 喷涂废气; VOCs、甲苯、二甲苯; 喷漆; 喷漆房负压收集+干式过滤器+2级活性炭吸附+15m排气筒DA002. 废水; W1; 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS; 员工生活; 经化粪池处理后用于周边农田施肥. 噪声; N; 生产噪声; 机械噪声; 生产设备; 减振、隔声、距离衰减. 固废; S1; 生产过程; 木材边角料; 切割、钻孔; 外售至资源回收利用公司. S2; 废油漆桶; 喷漆; 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理. S3; 布袋除尘器收集粉尘; 废气处理; 暂存于一般固废暂存间，交由有资质的单位处理. S4; 废过滤棉; 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理. S5; 废活性炭. S6; 漆渣. S7; 生活过程; 生活垃圾; 员工生活; 由环卫部门收集处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 根据现场勘查了解，企业对弼时镇湄江村双垅组原画眉小学蒋小舟家具厂进行改建。原家具厂生产工艺只涉及切割组装，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，家具制造业中，仅含分割、组装工艺的项目无需进行环境影响评价。现企业新增喷漆工艺，按《建设项目环境影响评价分类管理名录》，企业需办理环境影响评价表。本次评价对项目进行整体评价。 - 项目现状 - 项目现建设有一整套卫浴柜生产线，目前污防设施及产排污现状见下表。 表2-10 项目污防设施现状一览表 类别; 种类; 污防设施; 排放方式. 废气; 开料粉尘; 布袋除尘; 车间内无组织排放. 打磨粉尘; /; 车间内无组织排放. 喷漆废气; 水帘; 无组织排放. 废水; 生活污水; 化粪池; 周边农田施肥不外排. 固废; 沉降粉尘; 定期清扫; /. 油漆渣; /; 水帘槽内未清理. 生活垃圾; 环卫部门收集处理; /. 废边角料; 统一收集处理; 外售. 二、项目现状存在的环境问题及整改方案 - 本项目目前建设现状存在的环境问题及本环评要求的整改措施如下： 表2-11 项目现状存在的问题及整改措施一览表 序号; 存在的环境问题; 整改措施. 1; 打磨粉尘未收集、开料粉尘无组织排放; 1、在开料区、打磨区每台设备上方设置集气罩收集废气，废气统一收集后经过布袋除尘器处理通过15m高排气筒排放. 2; 喷漆废气安装水帘处理，无法达到排放标准，周边无污水管网，卷帘废水无法处理; 喷漆房废气经过干式过滤器+2级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放. 3; 喷漆废气处理的水帘工序的水无法循环使用，水帘中会产生漆渣无法收集; 将水帘改为干式过滤器，干式过滤器产生的废过滤棉作为危废统一存放. 4; 项目未建设一般固废暂存间和危废暂存间; 按要求新建设一般固废暂存间和危废暂存间. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 环境空气质量现状调查与评价 1.1 空气质量达标区判定 结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。根据汨罗市环境保护监测站2022年空气质量现状公报的数据，测点位置为岳阳市生态环境局汨罗分局环境空气自动监测站，数据统计如下表。 表3-1 环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /μg/m³; 标准值 /μg/m³; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5.42; 60; 9.0; 达标. NO2; 年平均浓度; 16.17; 40; 40.4; 达标. PM10; 年平均浓度; 46.92; 70; 67.0; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28.08; 35; 80.2; 超标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 925; 4000; 23.1; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 120; 160; 75.0; 达标. 综上，根据表3-1统计结果可知，2022年本项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 1.2补充污染物环境现状评价 本项目大气特征污染物为VOCs、甲苯、二甲苯及TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和《〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南常见问题解答》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个位点补充不少于3天的监测数据”，“其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准”，不包括导则或参考资料。由于VOCs、甲苯、二甲苯在国家、地方环境空气质量标准中没有限值要求，因此本项目不需要补充VOCs、甲苯、二甲苯的现状监测数据。 为了进一步说明项目所在地环境空气质量现状情况，本次评价引用汨罗市制桶厂《年产12万只钢制包装桶项目环境影响报告表》中委托湖南九鼎环保科技有限公司2021年5月18日~5月20日对环境空气质量进行的质量监测数据作为依据。引用数据位于本项目的厂界东南侧2200m，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定的“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此，引用数据可行。检测结果如下表3-3所示： 2200m 图3-1 引用监测数据与本项目位置关系图 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1制桶厂项目所在地; 113.1712579; 28.598226; TSP; 2021.5.18-5.20; 东南; 2200. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1制桶厂项目所在地; 113.083502; 28.470299; TSP; 24h; 300; 248-282; 94; 0; 达标. 根据现状检测结果可以看出，评价区域TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量现状 本评价收集了湖南汨罗高新技术产业开发区2022年环境监测报告中2022年5月和10月对湄江河监测数据。 表3-4 监测点位基本信息 监测点名称; 布点位置; 监测时间; 监测因子. 引用点位W1; 湄江河; 2022年5月、10月; pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、铜、铅、镉、砷、汞、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、氟化物、挥发酚、六价铬. 引用检测结果统计见表3-5。 表3-5 引用数据统计 单位mg/L（pH除外） 采样地点; 检测项目; 监测浓度 5月26日; 监测浓度 10月26日; 标准值; 是否达标. W1; pH（无量纲）; 7.1; 6.4; 6～9; 是. 化学需氧量; 14; 16; 20; 是. 五日生化需氧量; 3.3; 3.6; 4; 是. 氨氮; 0.420; 0.394; 1.0; 是. 石油类; ND; 0.05（ND）; 0.05; 是. 阴离子表面活性剂; ND; 0.08; 0.2; 是. 氟化物; 0.079; 0.159; 1.0; 是. 挥发酚; ND; 0.001; 0.005; 是. 粪大肠菌群（个/L）; 330; 360; 10000; 是. 总磷; 0.03; 0.05; 0.2（湖、库0.05）; 是. 铜; ND; 0.05（ND）; 1.0; 是. 锌; ND; 0.05（ND）; 1.0; 是. 铅; ND; 0.001（ND）; 0.05; 是. 镉; ND; 0.001（ND）; 0.005; 是. 砷; ND; 2.05*10-3; 0.05; 是. 六价铬; ND; 0.004（ND）; 0.05; 是. 汞; ND; 7.9*10-5; 0.0001; 是. 由上表可见，湄江河指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内有声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》需进行声环境现状质量监测。具体监测情况如下： 表3-6 声环境监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 检测结果dB（A）. 昼间; 参考限值; 夜间; 参考限值. 5月22日; N1项目东侧厂界外1m处; 55; 60; 43; 50. N2项目南侧厂界外1m处; 55; 46. N3项目西侧厂界外1m处; 53; 44. N4项目北侧厂界外1m处; 56; 42. N5项目东侧居民点（与厂界距离5m）; 51; 47. N6项目西侧居民点（与厂界距离15m）; 53; 44. 注：项目参照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。. 由上表可见，项目周边声环境均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边敏感点如下表所示。 表3-7 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 张家; 113.158412; 28.641601; 居民; 1户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 西; 15. 李家; 113.159642; 28.615251; 居民; 1户; 东; 5. 毛家榨房; 113.159466; 28.617800; 居民; 11户; 北; 244. 徐家坪; 113.162475; 28.615912; 居民; 40户; 东; 300-500. 西头屋; 113.165651; 28.613637; 居民; 28户; 东南; 600-800. 大塘湾; 113.158945; 28.611019; 居民; 10户; 西南; 420-500. 表3-8 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 厂界最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 张家; 西; 15; 1户，5人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 李家; 东; 5; 1户，3人. 地表水环境; 湄江河; 东面; 1200; 农灌、渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 地下水环境; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水：本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，部分用 于周边农田施肥，不外排。 （2）废气：本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值，喷涂废气参照执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1及表2中标准要求；厂区内无组织排放废气按《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行管控，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织和无组织排放标准。 表3-8 （GB16297-1996）大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-9 （DB43/1355-2017）排气筒挥发性有机物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 排放浓度（家具制造）; 排放速率kg/h. 苯系物; 25; 4.0. 非甲烷总烃; 40; 8.0. 挥发性有机物; 50; 10. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /. 表3-10 （DB43/1355-2017）无组织挥发性有机物浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 家具制造; 监测点位. 苯系物; 1.0; 周界外浓度最高点. 非甲烷总烃; 2.0; 周界外浓度最高点. 臭气浓度; 20（无量纲）; 周界外浓度最高点. 表3-11 （GB37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求及本项目污染物排放特点，项目生活污水经处理后用于施肥周边农田不外排；故无需申请水总量控制指标；本项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃（即VOCs），颗粒物不在国家总量指标控制因素中，因此，建议本项目申请总量指标：VOCs；本项目总量控制指标如下： 表3-14 总量控制指标一览表 污染物; 本项目排放量（t/a）; 建议总量控制指标（t/a）. VOCs; 0.269; 0.3. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期仅有设备安装，不新征地，不新建建筑物，仅少量施工期噪声、生活垃圾和生活污水产生。施工期生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；生活垃圾交由环卫部门处理；噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营过程中产生的废气污染源主要为开料粉尘（G1）、打磨粉尘（G2）、喷涂废气（G3）。 1、开料粉尘（G1）、打磨粉尘（G2） 项目木料在开料（包括切割、钻孔）、打磨工序会产生一定的木质颗粒物，颗粒物产污系数参考《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告2017年第81号）附件1《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中的锯材加工产污排污系数表：工业颗粒物产污系数为0.321kg/m3。根据建设单位提供资料，项目板材用量为8000张，板材尺寸为2.44*1.22*0.02米，板材平均密度约0.6t/m3，折合约476m3/a，则项目颗粒物产生量为0.152t/a。目前废气未经处理以无组织形式排放。 本次对此废气新增集气罩收集+布袋除尘工序。项目产生的开料和钻孔废气经吸尘罩捕集后引至袋式除尘器处理。项目采用集气罩进行颗粒物的收集，收集效率为50%，则被收集的颗粒物量约为0.076t/a，无组织废气颗粒物量约为0.076t/a。其中，被集气罩捕集的颗粒物再经袋式除尘器处理，处理效率99%（依据《袋式除尘器》（GB/T6719-2009）中布袋除尘的除尘效率），则由除尘器处理收集在布袋内颗粒物量约为0.07524t/a；排放的颗粒物量约为0.00076t/a，通过排气筒DA001排放（风机风量1000m3/h，年运行300天，每天8小时）。而未经集气罩捕集的颗粒物0.076t/a。以无组织形式排放到车间外环境。 2、喷涂废气（G3） 项目设置1喷漆房（500m3），喷漆房小时换气次数一般为40次，按照车间空间体积和40次/小时换气次数计算新风量。则本项目所需新风量500*40=20000m3/h。考虑管道损失等影响，因此本项目废气处理装置设计风量为22000m3/h（＞20000m3/h）。工作时均为密闭空间。本项目使用含有机溶剂的涂料，需要进行调漆。调漆在密闭的喷漆房中进行，因此调漆产生的喷涂废气计入喷漆工序产生的有机废气。喷涂、晾干均在油漆房内进行，油漆房密闭，喷漆房保持负压作业要求，年工300天，喷涂每次约1小时，晾干约7小时。油漆房年工作时间为2400h。喷涂产生的废气中主要污染物为漆雾颗粒、挥发性有机物等。 根据原料MSDS、挥发性含量检测报告，项目喷涂产生的漆雾和挥发性有机废气产生情况见下表。 表4-1 漆喷涂废气产生情况 原料名称; 年用量t; VOCs含量; 甲苯含量%; 二甲苯含量%; 附着率%; 固含量%; 漆雾产生量t/a; VOCs产生量t/a; 二甲苯产生量t/a; 甲苯产生量t/a. PU面漆（与稀释剂混合施工状态）; 0.8; 498g/L; 5; 4.82; 75; 80.2; 0.16; 0.329; 0.04; 0.038. PE底漆（与稀释剂混合施工状态）; 0.33; 188g/L; 1; 0.72; 60; 81.6; 0.11; 0.055; 0.0033; 0.000236. 合计; /; /; /; /; /; /; 0.27; 0.384; 0.0433; 0.0382. 采取喷漆房负压收集+干式过滤器+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）处理，设计风量为22000Nm3/h，参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具造业工业》（HJ1027-2019）可知，间歇、密闭式喷涂设施一的废气捕集效率可达90%，根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）表2-3 常见挥发性有机物治理设施处理效率可知，一级活性炭吸附设施处理效率为15%，本项目采用两级活性炭处理，则非甲烷总烃、甲苯、二甲苯处理效率为27.75%。干式过滤器漆雾处理效率为90%，则VOCs有组织排放量为0.23t/a（0.104kg/h，4.73mg/m3），无组织排放量为0.039t/a，0.016kg/h。甲苯有组织排放量为0.025t/a（0.01kg/h，0.47mg/m3），无组织排放量为0.0038t/a，0.0015kg/h。二甲苯有组织排放量为0.028t/a（0.012kg/h，0.53mg/m3），无组织排放量为0.0044t/a，0.0018kg/h。漆雾有组织排放量为0.0243t/a（0.01kg/h，0.46mg/m3），无组织排放量为0.027t/a，0.146kg/h。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、废气污染物排放源 表4-2 废气污染源源强核算结果一览表 工序; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 有组织; 无组织. 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 收集效率%; 治理工艺; 去除效率%; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 开料 钻孔; 推台锯; 颗粒物; 产污系数法; 1000; 64; 0.064; 50; 集气罩+布袋除尘; 99; 1000; 0.03; 0.00003; 0.00076; 0.032; 0.076. 排钻机、侧孔机; 颗粒物; 产污系数法. 油漆废气; 喷漆房; 颗粒物; 物料衡算法; 22000; 5.09; 0.112; 90; 干式过滤器+ 2级活性炭吸附; 90; 22000; 0.46; 0.01; 0.0243; 0.146; 0.027. 甲苯; 22000; 0.72; 0.016; 90; 27.75; 22000; 0.47; 0.01; 0.025; 0.015; 0.0038. 二甲苯; 22000; 0.81; 0.018; 90; 27.75; 22000; 0.53; 0.012; 0.028; 0.0018; 0.0044. VOCs; 22000; 7.2; 0.16; 90; 27.75; 22000; 4.73; 0.104; 0.23; 0.016; 0.039. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、污染物排放量核算 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; DA002; 颗粒物; 0.46; 0.01; 0.0243. 2; 甲苯; 0.47; 0.01; 0.025. 3; 二甲苯; 0.53; 0.012; 0.028. 4; VOCs; 4.73; 0.104; 0.23. 5; DA001; 颗粒物; 0.03; 0.00003; 0.00076. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.00976. 甲苯; 0.025. 二甲苯; 0.028. VOCs; 0.23. 表4-4 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 开料; 颗粒物; 布袋除尘器; GB16297-1996; 1000; 0.076. 2; /; 钻孔. 3; /; 喷漆; 颗粒物; 喷漆房负压; GB16297-1996; 1000; 0.027. 甲苯; DB43/1355-2017; 1.0; 0.0038. 二甲苯; 1.0; 0.0044. VOCs; 2000; 0.039. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.103. 甲苯; 0.0038. 二甲苯; 0.0044. VOCs; 0.039. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.112. 2; 甲苯; 0.0288. 3; 二甲苯; 0.0324. 4; VOCs; 0.269. 6、排放口基本情况 表4-6 排放口基本情况 编号; 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放口类型. X; Y. /; /; 污染物; /; /; m; m; Nm3/h; ℃; h; /. DA001; 开料排气筒; 颗粒物; 113.162226; 28.614491; 15; 0.2; 1000; 20; 2400; 一般排放口. DA002; 喷漆房排气筒; 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs; 113.083162; 28.464692; 15; 1; 22000; 20; 2400; 一般排放口. 表4-7 项目无组织排放情况 编号; 名称; 面源起点坐标/（m）; 面源海拔高度/（m）; 面源长度/（m）; 面源宽度/（m）; 与北方向夹角/。; 面源有效排放高度/（m）; 年排放小时数/h; 排放情况; 污染物排放量t/a. X; Y; 颗粒物; VOCs; 甲苯; 二甲苯. 1; 开料、钻孔; 5; 18; 54.25; 90; 40; 0; 0; /; 正常; 0.076; /; /; /. 2; 喷漆; 10; 40; 57.21; 90; 40; 0; 0; /; 正常; 0.027; 0.039; 0.0038; 0.0044. 排气筒高度设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建污染源排气筒高度一般不应低于15m;排气筒应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上,不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速享标准值严格50%执行;排放氯气、氰化氢和光气的排气筒高度不应低于25m，根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排气筒最低高度不得低于15m。本项目排气筒高度15m满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中最低排气筒高度要求，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上要求。 7、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）项目监测要求如下： 表4-8 废气监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 大气污染物; 厂界; 颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、臭气浓度; 每半年一次; 颗粒物执行GB16297-1996臭气浓度执行 GB14554-93 其余执行DB43/1355-2017. DA001进出口; 颗粒物; 每年一次. DA002进出口; 颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、臭气浓度; 每年一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 每年一次; GB37822-2019. 8、达标排放分析 1）废气治理措施技术可行性分析 废气收集措施：本项目使用含有机溶剂的涂料，需要进行调漆。调漆、喷涂、晾干均在喷涂房内进行，喷漆房密闭，喷漆房保持负压作业要求，喷漆室采用上送风、下排风的气流组织方式，喷漆房小时换气次数为40次。 活性炭吸附原理： 表4-9活性炭吸附的吸附原理和特点 吸附原理; 特点; 活性炭吸附内部示意简图. 活性炭（吸附剂）是一种非极性吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，它能吸附绝大部分有机气体，如苯类、醛酮类、醇类、烃类等以及恶臭物质; 活性炭具有较好的机械强度、耐磨损性能、稳定的再活性以及对强、碱、水、高温的适应性等。活性炭对气体的吸附具有广泛性，对有机气体、无机气体、大分子量、小分子量均有较好的吸附性能，特别适用于混合有机气体的吸附。 由于其具有疏松多孔的结构，比表面积很大，对有机废气吸附效率也比较高. 2级活性炭吸附处理效率达27.75%可行性分析 根据环办综合函〔2022〕350号《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》明确：一次性活性炭吸附VOCs去除率可以取15%，那么二次活性炭吸附VOCs去除率可以取（1-（1-15%）*（1-15%）=）27.75%。根据《二级活性炭吸附法在小微企业VOCs末端治理中的应用研究》（夏兆昌，曹梦如. 安徽化工. 2021，6：93~94）经过研究发现：二级活性炭吸附法的处理效率跟进口浓度成正比例关系，处理效率随着进口浓度的增加而升高。VOCs浓度越高，气体分子活性越高，与活性炭接触越充分，从而处理效率越高。本项目喷漆房采取密闭处理，尽可能减少喷漆废气逸散，提高活性炭设备进口浓度。项目采取对活性炭定期更换，确保活性炭活性不会失效。在采取以上措施后2级活性炭吸附处理效率达27.75%是可行的。 布袋除尘原理： 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图4-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 2）废气处理达标情况 本项目废气经过处理措施后的排放情况详见下表。 表4-10 废气排放达标情况 工序; 污染物; 治理措施; 产生浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 开料钻孔; 颗粒物; 袋式除尘; /; 0.03; 0.00003; 120. 喷涂; 颗粒物; 喷漆房负压+干式过滤器+2级活性炭吸附; /; 0.46; 0.01; 120; 1.75. 甲苯; /; 0.47; 0.01; 25; 4. 二甲苯; /; 0.53; 0.012; 25; 4. VOCs; /; 4.73; 0.104; 40; /. 废气经处理后，颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，挥发性有机废气、甲苯、二甲苯可满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值要求。 9、非正常排放 对照大气导则要求，本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。项目非正常工况分析选择有废气净化措施且通过排气筒排放的废气污染源，项目非正常工况主要为：活性炭吸附装置失效，干式过滤器故障，有机废气、颗粒物处理效率为0%。 表4-11 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 （μg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 开料钻孔排气筒; 设备检修等异常工况、环保设施出现故障; 颗粒物; 64; 0.064; 1; 1; 立即停产，修复后恢复生产. 2; 喷涂废气排气筒; 颗粒物; 5.09; 0.112; 1; 1. 3; 甲苯; 0.72; 0.016; 1; 1. 4; 二甲苯; 0.81; 0.018; 1; 1. 5; VOCs; 7.2; 0.16; 1; 1. 为减少废气非正常排放，应采取以下措施： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行及废气排放达标。 ②建设单位应在每日开工前先行运行废气处理装置和风机，在检查并确保其能够正常运行的前提下再运行生产设备，最大程度地避免在废气处理装置失效情况下废气非正常工况排放。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 10、废气排放环境影响 综上，本项目采取的废气治理措施可行，废气经治理后对周围环境影响不大。 二、废水 （1）废水产生情况 生活污水（W1）：生活污水排放量约为2.02m3/d（608m3/a）。生活污水经现有化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 （2）污染物排放情况 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-12。 表4-12 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、 氨氮、动植物油; 用于周边农田施肥; /; 001; 化粪池; 生化; /; /; /. 2; 雨水; SS; 经初期雨水池沉淀后用于厂区绿化浇灌; 间接排放; 002; 雨水池; 沉淀; DW001; 是; 雨水排放口. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声排放值约为75-85dB（A）。根据现有的行业污染源源强核算技术指南关于常见噪声治理措施的描述，减震的降噪效果为10～20dB(A)，消声器的降噪效果为12～35dB(A)，隔声罩的降噪效果为10～20dB(A)，隔声间的降噪效果为15～35dB(A)，厂房隔声的降噪效果为10～35dB(A)。本项目车间墙体为钢结构，考虑门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，厂房隔声量取20dB（A）。风机消声器降噪效果取20dB（A），减振降噪效果取15dB（A）。 表4-13 项目主要设备噪声源强 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 下料区; 电子下料机（1台）; /; 80/1; 基础减振、墙体隔声等; 12; 20; 1; 东; 80; 56.4; 昼间; 30; 26.4; 1. 南; 20; 68.2; 38.2; 1. 西; 12; 70.6; 40.6; 1. 北; 20; 68.2; 38.2; 1. 2; 开料区; 封边机（1台）; /; 75/1; 8; 30; 1; 东; 88; 54.3; 昼间; 30; 24.3; 1. 南; 30; 63.2; 33.2; 1. 西; 12; 66.4; 36.4; 1. 北; 10; 68.7; 38.7; 1. 3; 开料区; 侧孔机（1台）; /; 80/1; 18; 10; 1; 东; 75; 56.8; 昼间; 30; 26.8; 1. 南; 10; 69.9; 39.9; 1. 西; 20; 68.2; 38.2; 1. 北; 28; 67.4; 37.4; 1. 4; 开料区; 打孔机（1台）; /; 85/1; 16; 25; 1; 东; 77; 59.2; 昼间; 30; 29.2; 1. 南; 25; 68.9; 38.9; 1. 西; 18; 70.1; 40.1; 1. 北; 15; 69.7; 39.7; 1. 5; 厂房外北侧1m; 风机（2台）; /; 80/1; 10; 40; 1; 东; 78; 57.1; 昼间; 30; 27.1; 1. 南; 40; 54.3; 24.3; 1. 西; 14; 68.6; 38.6; 1. 北; 1; 80; 50; 1. 注：以厂区西南角1层地面为（0，0，0）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法，在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时，可用A声级计算噪声影响，分析如下： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中： Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw为设备的A声功率级。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级： LP1T=10lgj=1N100.1LP1j 式中： Lp1(T)－靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)； Lp1j--室内j声源的A声压级，dB(A)； ②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中： Lp1－声源室内声压级，dB(A)； Lp2－等效室外声压级，dB(A)； TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 图B.1 室内声源等效为室外声源图例 ③户外声传播衰减计算 LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中： LA（r）－距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）－参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－预测点距声源的距离； r0－参考位置距声源的距离。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据预测模式，分析项目噪声对项目附近声环境质量的影响程度和范围。本项目夜间不作业，周边50m范围内有2处声环境敏感点，故本次对项目边界及声环境敏感点昼间作预测。 表4-14 项目厂界噪声预测结果（昼间） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 居民点1; 居民点2. 背景值; /; /; /; /; 51; 53. 贡献值，dB(A); 27.3; 40.3; 42.3; 52.4; 25.4; 40.1. 预测值; /; /; /; /; 52.1; 53.4. GB12348-2008，dB(A); 60; 60; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）防治措施 本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍重量； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ891-2017），本项目污染源监测计划见下表。 表4-15 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 一季度一次. 四、固体废物 （1）固体废物产生情况 根据工程分析，本项目生产固废主要包括木材边角料S1、废油漆桶S2、布袋除尘器粉尘S3、废过滤棉S4、废活性炭S5、漆渣S6、生活垃圾S7。 1）生活垃圾S7 本项目总体工程劳动定员20人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。 2）一般固废 ①木材边角料S1 根据业主方提供资料，板材开料每张约产生8%废边角料。项目板材用量为8000张，板材尺寸为2.44*1.22*0.02米，板材平均密度约0.6t/m3本项目年使用本项目木材边角料产生量为22.8t/a，为一般固废，收集暂存于一般固废暂存间后外售综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），分类代码为020-001-03。 ②布袋除尘粉尘S3 根据第四章废气环境影响分析，布袋除尘粉尘产生量为0.109t/a，属于一般固废，暂存于一般固废暂存间后交资质单位处理。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），分类代码为990-999-66。 3）危险废物 ①废油漆桶S2 年使用油漆和稀释剂共计1.51t，油漆和稀释剂为20kg/桶，每年约产生废油漆桶76个，总计重约0.06t/a，对照《国家危险废物名录》，属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-041-49，集中收集后，在危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理。 ②废过滤棉S4 项目采用过滤棉对喷漆过程产生的漆雾进行过滤吸附处理，废过滤棉需要定时更换，建设单位每两个月更换一次过滤棉，更换量约为0.12t/a，根据工程分析可知，本项目过滤棉过滤的漆雾量约0.218t/a。项目废过滤棉的产生量为0.338t/a。对照《国家危险废物名录》，属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-041-49，定期委托有危废资质的单位处理。 ③废活性炭S5 项目用活性炭吸附VOCs，活性炭具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率。由于1吨活性炭大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，根据工程分析，活性炭需吸附VOCs为0.2596t/a，单次装填0.2t活性炭，以环保的角度考虑，应提前更换活性炭，保证处理效率，活性炭为柱状，碘值为800mg/g，饱和度达到90%时，就应更换活性炭，则单次装填能吸附0.054t有机废气，约63天达到90%的饱和度，故更换周期为63天。一年需更换5次，经计算，总共需要1t活性炭才能吸附喷漆工序产生的废气，则废活性炭的产生量（含吸附的有机废气）为1t/a。这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-039-49。 ④漆渣S6 在喷漆过程中产生的漆雾90%被收集处理，剩余10%无组织排放。无组织排放的漆雾中约50%的漆雾落入喷漆房地面形成漆渣，则漆渣年产生量为0.014t/a。这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW12，代码为900-252-12。 表4-16 固废产生情况表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年产生量t; 贮存方式; 处置方式及去向; 年处置t. 员工生活; 生活垃圾S7; 生活垃圾; /; 固态、液态等; /; 3; 垃圾桶; 交环卫部门处理; 3. 生产; 木材边角料S1; 一般固废，020-001-03; /; 固态; /; 22.8; 一般固废暂存间; 外售; 22.8. 废气处理; 布袋除尘粉尘S3; 一般固废，990-999-66; /; 固态; /; 0.109; 交资质单位处理; 0.109. 生产; 废油漆桶S2; 危险废物，HW49，900-041-49; 油漆桶; 固态; T/In; 0.06; 分类收集后，暂存于危废暂存间; 交由有资质的单位处置; 0.06. 废气处理; 废过滤棉S4; 危险废物，HW49，900-041-49; 过滤棉; 固态; T/In; 0.338; 0.338. 废气处理; 废活性炭S5; 危险废物，HW49，900-039-49; 有机废气; 固态; T; 1; 1. 喷漆; 漆渣S6; 危险废物，HW12，900-252-12; 油漆渣; 固态; T; 0.014; 0.014. 表4-17 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油漆桶S2; HW49; 900-041-49; 0.06; 生产; 固态; 镀锌铁桶; T/In; 分类收集后暂存于危废暂存间，由有资质的单位处理. 2; 废过滤棉S4; HW49; 900-041-49; 0.338; 废气处理; 固态; 过滤棉; T/In. 3; 废活性炭S5; HW49; 900-039-49; 1; 废气处理; 固态; 活性炭; T. 4; 漆渣S6; HW12; 900-252-12; 0.014; 喷漆; 固态; 油漆渣; T. （2）固废处置措施 1）危险废物处置措施 项目营运过程中废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣属于危险固废，应集中收集后委托有资质的单位进行处理；本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于油漆区旁，占地面积为10m2。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》、《湖南省危险废物专项整治三年行动实施方案》、《湖南省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》，对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f容器和包装物外表面应保持清洁。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023中的有关规定： a.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 e同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 f 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应符合《危险废物转移管理办法》，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表4-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 暂存方式; 贮存 能力t. 危废暂存间; 废油漆桶S2; HW49; 900-041-49; 油漆房旁; 10; 专用容器; 0.2. 废过滤棉S4; HW49; 900-041-49; 0.5. 废活性炭S5; HW49; 900-039-49; 2. 漆渣S6; HW12; 900-252-12; 0.1. 2）一般工业固废处置措施 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。按照GB18599-2020）要求，采取必要的防渗（地面进行防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s）、防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。 ②所有固体废物分类贮存和标识。 ③本评价要求企业建立档案制度。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》将入场的一般工业固体废物的种类和数量等，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ④严格按照转运计划清运厂内堆存的一般生产性固废，建议企业积极开展固废综合利用的相关调研工作，通过综合利用增加企业经济附加值。 3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、环境风险 1、评价依据 ①风险识别 本项目涉及风险物质主要为油漆（二甲苯）、稀释剂（二甲苯、甲苯）、废活性炭，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B涉及的环境风险物质。 ②环境风险评价等级确定 分析建设项目生产使用储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 危险物质数量与临界量比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重大源，项目单元内储存多种物质按下式计算，按以下公式计算物质总量与临界量比值： 式中： q1、q2、qn--每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2、Qn--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量情况见下表。 表4-19 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 最大贮存量（t/a）; 所含环境风险物质; 含量; 临界量; Q. 1; PE底漆; 0.33; 0.04; 甲苯; 三种物质总计含量1.72%; 10t; 0.0000688. 二甲苯; 10t. 乙苯; 10t. 2; PU面漆; 0.8; 0.1; 甲苯; 三种物质总计含量9.82%; 10t; 0.00982. 二甲苯; 10t. 乙苯; 10t. 3; 稀释剂; 0.38; 0.04; 甲苯; 20%; 10t; 0.008. 二甲苯; 40%; 10t; 0.016. 环己酮; 13%; 10t; 0.00052. 4; 危废废物; 1.352; 1.352; 废活性炭、漆渣、废过滤棉; 100%; 50; 0.02704. 总计; 0.0614488. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列的临界值，均以纯物质来计。. 根据上表，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为I，仅需要进行简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-4，环境保护目标区位分布图详见附图二。 3、环境风险识别 ①火灾风险事故。 ②油漆发生泄漏。 ③废气治理设施故障引起的挥发性有机物污染大气环境的风险。 4、突发事故产生的环境影响及应急处理措施 ①配备有灭火器材等消防设备。严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌。 ②涂料、液压油存放区设置围堰，发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有废油的吸附材料作为危险废物处置。 ③环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 ④制定相应的突发事件环境应急预案。 综上，建设单位做好防范措施，建立健全突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，本项目风险事故发生概率很低，环境风险在可接受范围内。 5、分析结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，制定突发环境事件应急预案，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 表4-20 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10000套卫浴柜建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （汨罗市）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 113°9′32.32″E; 纬度; 28°46′46.867″N. 主要危险物质分布; 涉及油漆、稀释剂等存储. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 火灾风险事故会污染周边大气环境。 - 废气事故排放会污染周边大气环境。 - 油漆泄漏事故会污染周边土壤、大气环境、地表水体。. 风险防范措施要求; ①配备有灭火器材等消防设备。严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌。 ②油漆存放区设置围堰，发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有废油的吸附材料作为危险废物处置。 ③环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 ④制定相应的突发事件环境应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 八、环境管理与监测计划 1、排污口管理 （1）排污口立标管理 废气排放口、废水排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 表4-21 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. 危险废物. （2）排污口建档管理 使用国家环保部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 - 排污口规范化管理 排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②列入总量控制指标的排污口为管理重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，进行规范化管理； ②废气永久监测孔的设置：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯；设置直径不小于75mm的采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。若无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 2、监测计划 本项目建成后，运营期自行监测计划主要结合《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）进行制定，可采用自行监测或委托监测的方式进行。本次评价提出的监测计划如下表： 表4-22 营运期自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度; 执行《工业企业厂界环境噪声排放准》（GB12348-2008）中2类. 废气; DA001进出口; 颗粒物; 1次/年; 粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值，有机废气参照执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1及表3中标准要求；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织和无组织排放标准. DA002进出口; VOCs、颗粒物、苯系物、臭气浓度; 1次/年. 厂界; 颗粒物、苯系物、VOCs、臭气浓度; 1次/半年. 厂区内; VOCs; 1次/年; 厂区内无组织排放有机废气按《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行管控. 备注：雨水排放口每季度开展一次监测。. 九、环保投资 该工程总投资约150万元，环保投资约23万，占工程总投资的15.3%，环保建设内容如表4-23所示。 表4-23 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 大气; 开料粉尘; 布袋除尘+15m高排气筒（DA001）; 4; 新建. 2; 打磨粉尘. 3; 钻孔粉尘. 4; 喷涂废气; 喷漆房负压收集+干式过滤器+2级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; 10; 新建. 5; 废水; 生活污水; 化粪池处理后用于周边农田施肥; 0; 现有. 6; 噪声; 基础减震、隔声、绿化等降噪措施; 3; 新建. 7; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0; 现有. 8; 一般固废; 一般固废储存间; 3; 新建. 9; 危险固废; 危废暂存间及委外处置; 3; 新建. 合计; 23; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 开料粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m高排气筒（DA001） | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值，有机废气参照执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1及表3中标准要求；厂区内无组织排放有机废气按《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行管控 臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织和无组织排放标准 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 钻孔粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 喷涂废气 | VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯 | 喷漆房负压收集+干式过滤器+2级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、 氨氮、动植物油 | 化粪池处理后，用于周边农田施肥 | / |
| 声环境 | 机电设备 | LeqA | 基础减振、隔声等降噪措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 一般固废 | 暂存于一般固废暂存间（20m2），定期外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间（10m2），交由有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，厂区地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①配备有灭火器材等消防设备。严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌。 ②油漆存放区设置围堰，发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有废油的吸附材料作为危险废物处置。 ③环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 ④制定相应的突发事件环境应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，实行排污登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家、地方及行业政策和法规，与相关规划相协调，选址合理，具有良好的环境、经济及社会效益。在建设单位严格落实本《报告表》提出的污染防治措施、认真执行环保“三同时”制度的前提下，项目建设对环境影响较小，各污染物均可实现稳定达标排放，不会降低当地的环境功能等级，从环境保护的角度，本项目建设可行。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 风量 | / | / | / | 5520万m3/a | / | 5520万m3/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.112t/a | / | 0.112t/a | / |
|  | VOCs | / | / | / | 0.269t/a | / | 0.269t/a | / |
|  | 甲苯 | / | / | / | 0.0288t/a | / | 0.0288t/a | / |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.0324t/a | / | 0.0324t/a | / |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 木材边角料 | / | / | / | 22.8t/a | / | 22.8t/a | / |
|  | 布袋除尘粉尘 | / | / | / | 0.109t/a | / | 0.109t/a | / |
| 危险废物 | 废油漆桶 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.338t/a | / | 0.338t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①