- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产49万方防火门消防设备生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-430600-04-01-832507 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘亮 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经113度8分49.421秒、北纬28度46分20.094秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2032木门窗制造 C3312金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | “十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“33木质制品制造203”的“年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的” “三十、金属制品业”中的“66结构性金属制品制造331”的“其他” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 汨高政审[2023]35号 汨高政审[2023]98号 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.625 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33596 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 所属园区规划名称：《汨罗高新技术产业开发区调区扩区规划》 - 审批机关：湖南省发展和改革委员会 - 审批文件名称：《关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函》 - 文号：湘发改[2015]45号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环境影响评价名称：《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》 - 审查机关：湖南省生态环境厅 - 审查文件名称：《关于（汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书）的审查意见》 - 文号：湘环评函[2019]8号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与汨罗高新技术产业开发区调区扩区规划符合性 （1）与园区用地规划相符性分析 根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区规划 土地利用规划图》，本项目选址于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，同时根据国土证明可知，用地性质为工业用地，符合园区用地规划要求。 （2）与园区产业布局规划相符性分析 根据湖南省生态环境厅以湘环评函[2019]8号出具的《关于（汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书）的审查意见》汨罗高新技术产业开发区产业定位：园区形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大产业。 项目是金属门窗及木制门窗制造，属于安防建材类产品，故本项目符合园区的产业发展定位；项目选址为新市片区，根据园区环境准入行业负面清单、环境准入工艺和设备负面清单及项目情况可知，项目不属于环境准入行业负面清单、不属于环境准入工艺和设备负面清单的禁止类内容。 2、本项目与汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书的审查意见的符合性 表1-1 与园区规划环评审查意见的符合性分析 序号; 环评及审查意见要求; 项目实施情况; 符合性. 1; 园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，园区管委会和地方环保行政主管部门应按照规划环评提出的行业、工艺和设备、规模、产品四项负面清单和后续“三线一单”提出的准入条件做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监督制度、落实环保制度三同时监管要求。; 本项目不属于高能耗、高物耗、重污染项目，符合产业政策的建设项目。本项目符合园区规划环评的产业准入条件相关要求。正在开展环境影响评价工作。; 符合. 2; 完善园区排水基础设施建设和提质改造。园区排水实施雨污分流，污污分流。新市片涉重废水经厂内处理达到相关标准要求后进入重金属污水处理厂处理。; 本项目实施雨污分流，雨水直接进入园区雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂。; 符合. 3; 加强高新区大气污染防治措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量，园区禁止新建燃煤企业，燃料应采用天然气、电能等清洁能源，加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气装置的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准；合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。; 本项目采用的能源为天然气；项目烘干加热方式采用直接加热，故天然气燃烧废气与烘干有机废气经两级活性炭吸附处理后经21m高排气筒（DA001）排放，热水锅炉采用天然气，其燃烧废气经21m高排气筒（DA002）排放，木质门、钢质门冷压产生的胶合废气分别经两套两级活性炭吸附处理后分别经一根15m高排气筒（DA003、DA004）排放，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理，喷粉粉尘经自带旋风除尘装置+滤芯除尘装置过滤截流后送回喷粉系统循环使用，木材加工废气分别采用布袋除尘器处理，氧化镁投料搅拌粉尘经洒水降尘、水泥投料搅拌粉尘经加水密闭搅拌减少其产生，食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于屋顶烟囱排放。; 符合. 4; 加强固体废物的环境管理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目拟设置一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间，做到固体废物的分类收集、贮存、处置。; 符合. 5; 加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。; 本项目在正式投产前须编制环境应急预案，加强环境风险管理，防范环境风险事故发生。; 符合. 6; 做好建设期的生态保护和水土保持工作。注意保护好周围农田、河流及自然景观，落实生态环境的保护、恢复和补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。; 本项目施工期按规范进行厂房建设与设备安装，对生态和水土产生影响较小。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目产品为木门窗及金属门窗，主要生产设备如表2-5所示。由《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析 本项目属于木门窗制造及金属门窗制造，不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中提及的行业、内容、产品、工序的项目，项目烘干、热水锅炉均采用天然气作为燃料，不属于涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目，符合《湖南省“两高”项目管理目录》相关要求。 3、选址合理性分析 （1）本项目属于新建项目，位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧。项目厂址属于工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。 （2）项目选址地区交通运输条件良好，厂区位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，公路运输条件优良；因此区域交通便捷，满足项目运输要求。生活、生产水源均由园区自来水管网供给，有专门用水供水管道设至厂区，供水能得到保障。生活、生产电源由园区电网供给，满足生产、生活用电需要，总体上电源可靠。 （3）项目区域属于环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的三类区，周边地表水为Ⅲ类水域，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。 综上所述，选址合理合法。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，不在汨罗市生态保护红线范围内，符合生态红线要求，具体位置见附图八。 通过第三章对环境质量现状状况的分析可知，本项目所在区域大气、地表水质量现状均满足相关质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，对周边环境影响小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目营运过程中会消耗一定量的电资源、水资源、天然气资源，不属于水耗、能耗高的企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 表1-2与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单的意见》（湘环函[2020]142号）相符性分析 环境管控单元编码; 单元 分类; 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感目标. ZH43068120003; 重点管控单元; 国家级农产品主产区，其中，新市镇、弼时镇为国家级重点开发区; 湘环评函[2019]8号：以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业； 湘发改函[2018]126号：新市片区重点发展再生资源深加工，先进制造，有色金属深加工，再生资源回收交易与拆解加工；弼时片区重点发展先进制造、新材料、电子信息产业。 六部委公告2018年第4号：再生资源、电子信息、机械； 湘环评函〔2014〕137号：新市片区功能定位为再生资源回收和再生资源加工基地；弼时片区为长沙经开区和汨罗市合作共建的跨市州合作的“飞地园区”，主要承接由长沙经开区“飞出”的先进制造业、新材料业、电子信息产业，功能定位为先进制造基地。; 1.新市片区涉及汨罗江国家湿地公园湿地科普宣教与文化展示区； 2.新市片区内现有企业功能布局分区不明显，工业区与居民区混杂。. 管控要求. 内容; 文件要求; 符合性分析. 空间布局约束; 再生资源回收利用行业禁止引进不能满足《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》、《铝行业规范条件》、《铜冶炼行业规范条件》要求的项目；禁止引进水耗、能耗高的行业。; 本项目满足相关产业政策和技术规范要求，且不属于水耗、能耗高的行业。. 在下一步控规编制和修编时将新市片区西片区规划的绿地（现已开发为工业用地）按实际使用功能调整为工业用地，西片区靠近新市镇区的二类工业用地调整为一类工业用地，以减轻对镇区环境的不利影响；新市片区南部远景规划用地位于工业区常年主导风向的下风向，远景规划时应合理规划用地性质，确保与工业区环境相容。; 本项目所处地块为规划功能分区中的工业用地，实际用地性质与规划相符。. 污染物排放管控; 废水：涉重废水经厂内预处理后进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理达标后，排至汨罗市城市污水处理厂。不含重金属工业废水和生活污水经预处理后汇入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排至汨罗江。再生塑料加工企业生产废水经预处理后汇入开发区污水处理及中水回用工程处理后回用于企业生产。加快落实新市片区涉及的饮用水源保护区的调整工作。; 本项目废水不含重金属，项目无生产废水产生及外排，生活污水经预处理后汇入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排至汨罗江。. 废气：加强开发区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量。加强企业管理，对有工艺废气产污节点的企业，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放。采取有效措施减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准。到2020年，完成网格化监测微型站建设，建成园区环境综合监管平台。; 本项目产生废气量较少，配置了废气收集与处理净化装置，并采取设备密闭、加强收集等措施减少工艺废气的无组织排放，废气能够达到相应的排放标准。. 园区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目废气污染物排放满足相关标准和要求。. 固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产、减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置。主管部门以及当地环保部门对进驻的企业进行严格控制，对产生危险废物的企业进行重点监控，危险废物的堆存应严格执行相关标准，收集后交由有资质单位或危险废物处置中心处置。; 项目生活垃圾交由环卫部门集中处置；一般固废进行综合利用或合理处置；危险废物暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。危险废物收集、贮存、处置过程严格按照危废管理规定进行，做到了固体废物的分类收集、分类贮存、分类处置。. 环境风险防控; 园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南汨罗循环经济产业园（新市工业园）突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。; 企业在项目建设过程中应加强风险防范措施的落实，储备相应的应急物资，投产前编制环境风险事故应急预案，并与园区环境风险事故应急预案有效衔接。. 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. 加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力；督促提升应急处置能力；持续推动重点行业、重点企业突发环境事件应急预案备案和修编工作，推进突发环境事件风险评估，完善应急预案体系建设；统筹推进环境应急物资储备库建设. 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价；; 本项目不存在土壤环境污染途经。. 农用地土壤风险防控：强化农用地土壤污染风险管控。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作; 项目位于汨罗市高新区，项目周边无农用地分布，项目建设不会造成农用地土壤污染。. 表1-5 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源、天然气资源，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、大气环境均能满足相应标准要求，符合环境质量底线要求。. 生态环境准入清单; 本项目属于木门窗制造及金属门窗制造，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2020〕142号）中关于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区的生态管控要求。. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析如下： 要求; 本项目情况; 相符性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目; 本项目不属于码头建设项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 本项目位于工业区，不位于自然保护区内; 符合. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施建设，且本项目位于工业区，不位于自然保护区内; 符合. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目位于工业区，不位于风景名胜区内; 符合. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目位于工业区，不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目位于工业区，不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 本项目位于工业区，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段; 符合. 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目位于工业区，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本项目位于工业区，不涉及长江流域河湖岸线; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于工业区，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，项目外排废水经汨罗市城市污水处理厂进行处理，属于间接排放，不设置废水排污口; 符合. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 本项目不涉及捕捞; 符合. 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行; 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外); 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》的管控要求。 6、与挥发性有机物污染防治相关要求的符合性分析 一、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-7 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求 相关规定; 本项目情况; 相符性. VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 项目在源头上通过使用塑粉、水性胶粘剂减少VOCs产生量；过程控制上通过VOCs物料密闭运输储存，加强废气收集；末端治理上，分别采用两级活性炭吸附处理后通过21m/15m高排气筒达标排放，基本做到了源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治。; 符合. 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs 产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1、 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 本项目为木门窗制造及金属门窗制造。项目使用少量塑粉和水性防火胶，为粉末涂料、水性胶粘剂，项目原辅材料及产品中VOCs的含量较低，项目生产过程中采取了VOCs收集净化措施。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气属于低浓度VOCs的废气，不宜进行回收，分别采用两级活性炭吸附处理后通过21m/15m高排气筒达标排放。; 符合. 通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 二、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表1-8 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求 相关规定; 相符性分析. 重点区域范围：京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原; 项目位于湖南省岳阳市汨罗市，不属于重点区域。. 重点行业：石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业VOCs综合治理; 项目为木门窗制造及金属门窗制造，涉及工业涂装（喷粉），属于重点行业。项目VOCs采取了源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，减少VOCs的排放。. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等。; 本项目属于木门窗制造及金属门窗制造。项目使用少量塑粉和水性防火胶，为粉末涂料、水性胶粘剂，项目生产的产品有利于从源头减少VOCs产生，符合推进源头替代的政策方向。. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含 VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目含VOCs原辅材料及产品均采用密闭桶装储存，对含VOCs物料转移和输送、工艺过程等均采取设备与场所密闭，并设置有机废气收集系统，减少VOCs无组织排放。各车间产生的有机废气通过采取集气罩收集至有机废气处理设施处理后通过21m/15m高排气筒排放，符合要求。. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目为木门窗制造及金属门窗制造，项目使用少量塑粉和水性防火胶，为粉末涂料、水性胶粘剂，产生的有机废气为低浓度废气，分别采取两级活性炭吸附工艺处理净化有机废气，每个季度更换一次活性炭，废旧活性炭交由有资质的单位处置，处理措施适宜高效，基本符合要求。. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目不位于重点区域。项目排放源VOCs初始排放速率小于3千克/小时，有机废气分别采用两级活性炭吸附处理后通过21m/15m高排气筒达标排放，项目废气排放符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中的标准限值的要求。. 通过上表分析，项目基本符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 国曼（湖南）新材料有限公司（以下简称“建设单位”）位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，购置土地新建厂房进行生产。建设单位拟投资15000万元，购置拉框机、折弯机等设备，建设年产100万方防火门消防设备生产项目，本项目为一期，投资约8000万元，产能为年产49万方，项目建成后规模可达年产15万m2钢质防火门、16万m2木质防火门、18万m2防火卷帘。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）本项目钢质防火门、防火卷帘属于《名录》中“三十、金属制品业-66结构性金属制品制造331”、木质防火门属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-33木质制品制造203”，本项目塑粉年用量为50吨，水性胶粘剂年用量为20吨，故属于其中的：“其他”、“年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”，应编制环境影响报告表。 2、本项目占地及建筑规模 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧。项目占地面积33596m2，建设内容详见表2-1。 表2-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能/排放标准. 主体工程; 1#生产 车间（166*64）; 钢材仓库; 1F，占地面积约为1328m2; 存放钢材等钢质防火门原材料. 原料仓库; 1F，占地面积约为830m2; 五金零部件、塑粉等材料存放. 钢质门加工储存区1; 1F，占地面积约为2490m2; 用于钢质防火门门框、门面加工及成品储存. 钢质门加工储存区2; 1F，占地面积约为996m2; 用于钢质防火门门框、门面加工及成品储存. 喷粉流水线; 1F，占地面积约为996m2; 布置一条喷粉流水线，包括喷粉、烘干等工序. 木质门加工储存区; 1F，占地面积约为1992m2; 用于木质防火门门框、门面加工及成品储存. 待利用区域; 1F，占地面积约为1912m2; 目前闲置，供后续发展利用. 2#生产车间2#生产车间（115*72）; 原料区; 1F，占地面积约为420m2; 存放防火卷帘原材料. 卷帘零件加工区; 1F，占地面积约为1680m2; 用于防火卷帘零件加工. 成品区; 1F，占地面积约为420m2; 用于防火卷帘的存放. 卷帘帘面加工; 1F，占地面积约为720m2; 用于防火卷帘帘面加工. 水泥硬化体制作区; 1F，占地面积约为2520m2; 自制水泥硬化体制作生产储存区. 待利用区域; 1F，占地面积约为2520m2; 目前闲置，供后续发展利用. 辅助工程; 综合楼; 4F，占地面积约为1028.84m2，建筑面积约为4115.36m2; 办公、住宿. 门卫; 1F，占地面积约为48.8m2; 物料及人员进出管理. 公用工程; 供水; 自来水管网供给. 供电; 由园区电网供给. 环保工程; 废气治理设施; 天然气燃烧机燃烧废气、塑粉烘干废气; 密闭收集+两级活性炭吸附+21m高（DA001）排气筒; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1标准、《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中附件一暂未制定行业排放标准的工业炉窑标准限值. 热水锅炉天然气燃烧废气; 21m高（DA002）排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值标准. 木质防火门胶合废气; 集气罩+两级活性炭吸附+15m高（DA003）排气筒; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1标准. 2#生产车间胶合废气; 集气罩+两级活性炭吸附+15m高（DA003）排气筒. 金属粉尘; 车间沉降、定期清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器. 喷粉粉尘; 自带旋风除尘装置+滤芯除尘装置. 木材加工废气; 布袋除尘器. 氧化镁投料搅拌粉尘; 洒水降尘. 水泥卸料粉尘; 储料罐自带除尘器. 水泥投料搅拌粉尘; 加水密闭搅拌. 自制水泥硬化体切割粉尘; 车间沉降、定期清扫. 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 噪声治理设施; 设备减震、厂房隔声、绿化; 对运营期噪声进行消减. 废水治理设施; 生活污水; 隔油池、化粪池; 经厂区隔油池、化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂. 固体废物治理设施; 生活垃圾; 垃圾桶; 交由环卫部门定期清运. 危险废物; 设置危废暂存间，位于钢质防火门生产车间外北侧，约10m2; 收集暂存危废，再委托有资质单位进行处置. 一般工业固体废物; 设置一般固废暂存间，位于钢质防火门生产车间，约80m2; 用于收集暂存一般固废. 2、产品方案 本项目产品为防火设备，本项目主要产品如表2-2所示。 表2-2 产品清单 序号; 产品; 单位; 产量; 规格; 备注. 1; 钢质防火门; m2; 15万; 甲乙丙级; /. 2; 木质防火门; m2; 16万; 甲乙丙级; /. 3; 防火卷帘; m2; 18万; 甲乙丙级. 3、生产定员与工作制度 本项目职工人数70人，厂内提供食宿，年工作日300天，8小时工作制。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表2-3，主要设备见表2-5。 表2-3 主要原辅材料表 序号; 名称; 年耗量; 最大存放量; 备注; 来源; 储存位置. 一、钢质防火门原辅材料. 1; 镀锌钢板; 500; 30; 门扇料; 市场外购; 钢材仓库. 2; 带钢; 350; 30; 门框料. 3; 防火门芯板; 80; 10; 门扇料; 原料仓库. 4; 自制水泥硬化体; 140; 5; 门扇料; 自制; 水泥硬化体制作储存区. 5; 塑粉; 10; 2; 辅料; 市场外购; 原料仓库. 6; 保护膜; 3; 0.5; 辅料. 7; 防火胶; 25; 2; 辅料. 8; 焊丝; 1; 0.2; 辅料. 9; 五金件; 27; 4; 配件. 二、木质防火门原辅材料. 1; 木材1; 150m3; 30m3; 门框料; 市场外购; 木质门加工储存区. 2; 木材2; 140m3; 30m3; 门面料. 3; 自制水泥硬化体; 40; 4; 填充物1; 自制; 水泥硬化体制作区. 4; 自制氧化镁灌浆; 100; /; 填充物2; 自制; 木质门加工储存区. 5; 防火板; 15; 6; 主料; 市场外购; 原料仓库. 6; 防火胶; 15; 2; 辅料. 7; 封边条; 9; 3; 辅料. 8; 五金件; 21; 3; 配件. 三、防火卷帘原辅材料. 1; 防火无机布; 19.8万m2; 3万m2; 主料; 市场外购; 原料区. 2; 防火棉; 18万m2; 3万m2; 主料. 3; 带钢; 180; 30; 主料. 4; 焊条; 0.2; 0.04; 辅料. 5; 防火发电机箱; 1800套; 200套; 配件. 四、自制水泥硬化体、灌浆氧化镁原辅材料. 1; 水泥; 100; 40; 主料; 市场外购; 水泥硬化体制作区. 2; 发泡剂; 0.5; 0.1; 辅料. 3; 抗裂剂; 2; 0.5; 辅料. 4; 增稠剂; 1.5; 0.3; 辅料. 5; 水; 225; /; 主料; 园区供水; /. 6; 氧化镁; 50; 10; 主料; 市场外购; 木质门加工储存区. 7; 发泡剂; 3; 1; 辅料. 8; 水; 60; /; 主料; 园区供水; /. 五、公用辅助. 1; 天然气; 28.45万m3; /; 园区天然气管网. 2; 水（包含上述用水）; 3324.4; /; 园区供水管网. 3; 电; 30万度/a; /; 园区电网. 注：根据公式计算天然气燃料每小时消耗量=锅炉热值数÷燃料热值÷燃烧效率，其中天然气燃料低位热值为8650kcal/m3，燃烧效率取90%，计算得天然气燃烧机天然气燃料每小时消耗量为1200000÷8650÷90%≈154.2m3/h。年运行1800小时（每天运行6h，共300天），故项目天然气燃烧机天然气燃料用量约为27.756万m3/a；计算得天然气热水锅炉天然气燃料每小时消耗量为200000÷8650÷90%≈25.7m3/h。年运行270小时（每天运行3h，仅冬季运行，约90天），故项目天然气热水锅炉天然气燃料用量约为0.694万m3/a。综上，本项目天然气用量约28.45万m3/a。 项目部分原辅材料的理化性质如下： 表2-4 项目部分原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 增稠剂; 即HPMC，羟丙基甲基纤维素，为白色或类白色粉末，主要用于聚乙烯生产中的分散剂，此外在其他石油化工、涂料、建材、除漆剂、造纸、化妆品等产品生产中作增稠剂、稳定剂、乳化剂、成膜剂等。. 2; 发泡剂; HT复合发泡剂（专用于生产泡沫混凝土），是由多种高分子成分经加工、变形、合成，制作而成的一种无污染的强力发泡剂，具有良好的发泡能力，pH值为中性，与水有很好的亲和性。主要原料使用无污染的动物蛋白质油和植物油，对生产者、使用者及环境都不会产生任何副作用。主要应用于地暖泡沫混凝土绝热层、泡沫混凝土隔音、保温垫层的生产，其可对水泥、氧化镁、石灰、石膏、石粉、锯末、粉煤灰沙、造纸废渣白泥等多种原材料发泡，制成泡沫混凝土、隔墙板、板条、砌块、空心砖、实心砖、热力管道保护套、屋顶隔热板等多种轻质泡沫建材，也可用于屋面保温隔热层制作。. 3; 抗裂剂; 是一种新型抗龟裂材料，是以AEBE多聚糖和50US纤维素醚生物高分子聚合物充分利用水泥砂浆和混凝土固化过程中的物理和化学机理，化工合成的，从物理和化学两方面进行防裂、抗裂，可以显著提高水泥砂浆和混凝土的强度。水泥砂浆及混凝土中添加抗裂剂，可以大大减少砂浆及混凝士的裂纹及空鼓现象的产生，增加砂浆强度，提高工程质量。. 4; 塑粉; 项目使用塑粉为环氧型塑粉，是含有环氧基团树脂的总称，主要由聚酯环氧树脂、固化剂、颜料、填料和助剂等组成。由60%环氧树脂、35%颜填料和5%其他助剂（增光剂/流平剂）所组成。溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等，以环氧树脂作为成膜物质，加入起交联反应的固化剂经加热（180℃~200℃）后能形成不溶不熔的质地坚硬涂层。高温条件下该涂层不会像热塑性涂层那样软化，而只能发生分解（分解温度 300℃）。由于热固性粉末涂料所采用的树脂为聚合度较低的预聚物，分子量较低，所以涂层的流平性较好，具有较好的装饰性，而且低分子量的预聚物经固化后，能形成网状交联的大分子，因而涂层具有较好防腐性和机械性能。无臭、无味，耐碱和大部分溶剂，对金属和废金属具有优异的黏合力。耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好，可用于制作涂料、增强塑料或浇铸成绝缘制件等。. 5; 防火胶; 一种聚氨酯发泡胶，是一种主要用于建筑门窗边缝、构件伸缩缝及孔洞处的填充、密封、粘结的、依靠湿气固化的聚氨酯弹性密封发泡材料。它分枪式和管式两种，枪式是需要专用聚氨酯发泡枪才能使用，管式配有一次性的胶管。它是一种单组分、湿气固化、多用途的聚氨酯发剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。不含甲醛、苯、甲苯等有毒有害物质。. 6; 氧化镁; 是碱性氧化物，具有碱性氧化物的通性，属于胶凝材料。呈白色或灰白色粉末，无臭、无味、无毒，是典型的碱土金属氧化物，化学式MgO。熔点为2852℃，沸点为3600℃，密度为3.58g/cm3（25℃）。溶于酸和铵盐溶液，不溶于酒精。. 主要生产设备如下： 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 拉框机; /; 台; 3. 2; 折弯机; 63tx2500; 台; 4. 3; 焊机; /; 台; 4. 4; 喷粉流水线; /; 条; 1. 5; 开屏机; /; 台; 1. 6; 激光切割机; Zk6015; 台; 2. 7; 无机布下料机; 台; 1. 8; 压线机; /; 台; 1. 9; 成型机; /; 台; 1. 10; 冷压机; 60t; 台; 20. 11; 灌浆设备; /; 台; 1. 12; 封边机; /; 台; 2. 13; 开料机; /; 台; 3. 14; 锁孔机; /; 台; 2. 15; 冲床; 25t; 台; 16. 16; 冲床; 40t; 台; 6. 17; 天然气燃烧机; 120万大卡; 台; 1. 18; 石材打磨抛光机; M-16; 台; 1. 19; 搅拌设备; /; 套; 1. 20; 切割线; /; 条; 1. 21; 水泥储料罐; 40m3; 个; 1. 22; 热水锅炉; 20万大卡; 台; 1. 23; 软水制备系统; /; 套; 1. 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南省岳阳市汨罗市湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区青云路北侧，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由园区供电电网供电。 （3）供水：本项目用水由区域自来水管网供给。 （4）排水：本项目无生产废水排放；项目雨水进入园区雨水管网；项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后经园区管网排入汨罗市城市污水处理厂；冬季热水锅炉产生的锅炉排水用于硬化体、灌浆生产区域的洒水降尘，软水制备废水用于厂区绿化。 6、平面布局 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区青云路北侧，项目占地面积为33596m2。从项目总平面布置可知，项目用地整体呈与正北存在约15°夹角的规则矩形形状。厂区内布置沿工艺流程依次布局，有利于物料运输通畅。厂内布置2栋厂房、1栋综合楼、1栋门卫室及部分停车位；2栋厂房为规则的矩形；1#厂房为防火门生产车间，从南至北从西至东依次为钢材仓库、钢质门加工储存区1、原料仓库、喷粉流水线、一般固废区、待利用区域、钢质门加工储存区2、木质门加工储存区；2#厂房为防火卷帘生产车间，从南至北从西至东依次为成品区、卷帘零件加工、原料区、卷帘帘面加工、待利用区域、水泥硬化体制作储存区。考虑项目北侧为新市镇居民，项目将排气筒尽量往南设置，同时将机加工等噪声污染较为严重的、影响更加明显的工序设置于厂区中部偏南位置。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 综上所述，本项目厂区布局合理。项目厂区平面布置详见附图2。 - 水平衡 项目用水主要包括生活用水、氧化镁搅拌用水以及自制水泥硬化体搅拌用水，项目车间地面采用人工清扫，无需用水冲洗，无冲洗废水产生。 （1）生活用水 本项目职工70人，厂区内提供食宿，按照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，员工生活用水量按150L/d 人计，则本项目生活用水量为10.5t/d（3150t/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为8.4t/d（2520t/a）。生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂。 - （2）氧化镁搅拌用水 - 项目需使用氧化镁进行自制灌浆氧化镁用于木质防火门门扇的立模填充，自制灌浆氧化镁的制作过程为：将氧化镁、发泡剂和水在搅拌池中混合搅拌发泡膨胀，之后通过灌浆设备进行填充。根据建设单位提供资料，氧化镁搅拌用水量较小，约60t/a，该部分用水除约10%损耗外全部随灌浆进入产品，不产生废水外排。 - （3）自制水泥硬化体搅拌用水 - 项目需使用水泥、增稠剂、抗裂剂、发泡剂进行自制水泥硬化体用于钢质防火门、木质防火门的门扇填充，自制水泥硬化体的制作过程为：将原料（水泥、发泡剂、抗裂剂、增稠剂、水）按比例计量配料，在发泡搅拌设备中发泡搅拌一定时间，在模具中浇铸成型，冬天温度低时需用热水发泡搅拌，热源由常压燃气热水锅炉提供；浇注后模具进入养护区进行自然养护，养护时间为1.5~2 小时；养护后将模框及坯体一同送至切割台上脱去模框进行切割。根据建设单位提供资料，自制水泥硬化体用水量较小，约225t/a（其中冬季热水约67.5t/a），该部分用水除约三分之二养护蒸发外全部随硬化体进入产品，不产生废水外排。冬季热水需使用热水锅炉制备，其过程会产生软水制备废水和锅炉排水，制备废水用于厂区绿化，锅炉排水用于水泥硬化体、氧化镁灌浆生产区域的洒水降尘，不外排。 1 - 自制水泥硬化体物料平衡 根据建设方提供的原辅材料，项目自制水泥硬化体物料平衡如下： 图2-2 自制水泥硬化体物料平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： - 施工期 本项目为新建项目，建设期建设施工过程的基本程序为：土方开挖、基础工程、厂房建设、设备安装等。 图2-3 施工期建设工艺流程图 - 营运期 1、钢质防火门工艺流程 - （1）工艺流程图示 图2-4 钢质防火门工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程简述： 门扇制作： ①开屏、冲孔、折弯：对门扇料钢材进行剪切、平整、冲孔、折弯等机加工制作成型，此工序产生金属粉尘、边角料、噪声。 ②喷粉、烘干：项目喷粉采用流水线，根据客户所需颜色喷粉，工人把门扇挂上轨道，门扇随着轨道进入喷粉区，工人使用喷枪对门扇进行喷粉，喷粉后的工件通过流水线轨道进入烘房，使用天然气加热固化炉进行烘烤固化，使粉层流平成为均匀的膜层。此工序产生喷粉粉尘、天然气燃烧废气、烘干废气。 ③覆膜：喷粉烘干冷却后，需要包覆一层保护膜，项目购置保护膜自带黏性，无需另外施胶。 ④冷压胶合：覆膜后采用防火胶水对钢质门扇与防火门芯板/自制水泥硬化体进行冷压胶合压平固定。此工序产生胶合废气，自制水泥硬化体生产工序产生搅拌粉尘、切割粉尘、边角料、噪声。 ⑤配件：按照产品标准进行配套五金零部件安装。 门框制作： ①拉框、冲孔：对门框料钢材进行剪切、平整、冲孔、折弯等机加工制作成型，此工序产生金属粉尘、边角料、噪声。 ②焊接、打磨：机加工成型后的工件进行组装焊接，对焊接处进行人工打磨，此工序产生焊接烟尘、金属粉尘、噪声。 ③喷粉、烘干：项目喷粉采用流水线，根据客户所需颜色喷粉，工人把门框挂上轨道，门框随着轨道进入喷粉区，工人使用喷枪对门框进行喷粉，喷粉后的工件通过流水线轨道进入烘房，使用天然气加热固化炉进行烘烤固化，使粉层流平成为均匀的膜层。此工序产生喷粉粉尘、天然气燃烧废气、烘干废气。 ④覆膜：喷粉烘干冷却后，需要包覆一层保护膜，项目购置保护膜自带黏性，无需另外施胶。 门扇、门框制作完成后进行组装，之后检验入库。 2、木质防火门工艺流程 （1）工艺流程图示 图2-5 木质防火门工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程简述： 门扇制作： ①下料、钉骨架、钉防火板：木材2门扇料经下料、钉骨架、钉防火板后形成门扇骨架，此工序产生木材加工粉尘、边角料、噪声。 ②冷压胶合：采用防火胶水对门扇骨架进一步冷压胶合压平固定。此工序产生胶合废气。 ③填充：冷压后进行中间填充，门扇填充物为自制水泥硬化体或自制灌浆氧化镁。自制水泥硬化体生产工序产生搅拌粉尘、切割粉尘、边角料、噪声，自制灌浆氧化镁产生搅拌粉尘。 ④精刨、封边：对制作成型的门扇按要求进一步裁剪尺寸，钉封边条进行封边，此工序产生木材加工粉尘、边角料、噪声。 ⑤配件：按照产品标准进行开孔及配套五金零部件安装。 门框制作： ①下料、开榫：将外购的木材1门框料，通过开料机等设备对木料加工成所要求的形状，此工序产生木材加工粉尘、边角料、噪声。 ②钉防火板：成形后钉防火板进行阻燃处理，此工序产生噪声。 ③精刨：阻燃处理后再对木材进行精刨处理达到精准的规格。此工序产生木材加工粉尘、边角料、噪声。 门扇、门框制作完成后进行组装，之后检验入库。 3、防火卷帘工艺流程 （1）工艺流程图示 图2-6 防火卷帘工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程简述： 帘面制作： ①裁剪、打边：防火无机布依据尺寸进行裁剪、打边制作成型，此工序产生边角料、噪声。 ②填充、缝制：成型后填入防火棉，缝制收边。 ③压制帘面：缝制好的布料与经压条处理的钢条压制成帘面。 ④包箱片、底梁、轨道、卷轴制作： 将钢材通过压制/拉管/焊接等工序制成包箱片、底梁、轨道、卷轴，此工序产生焊接烟尘、噪声。 帘面、包箱片、底梁、轨道、卷轴制作完成后进行连接组装，之后检验入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区青云路北侧，项目购置闲置空地进行生产。项目所在地原不从事有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，也未从事过危险废物贮存、利用、处置活动，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 根据岳阳市汨罗生态环境监测站提供的2022年连续1年的环境空气质量监测数据，测点位置为岳阳市生态环境局汨罗分局空气自动监测站，数据统计如下表。 表3-1 环境空气质量现状评价表 评价因子; 评价时段; 百分位; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; /; 5.29; 60; 8.8; 达标; /. 百分位上日平均; 98; 13; 150; 8.7; 达标; /. NO2; 年平均浓度; /; 16.2; 40; 40.5; 达标; /. 百分位上日平均; 98; 39; 80; 48.8; 达标; /. PM10; 年平均浓度; /; 46.8; 70; 66.9; 达标; /. 百分位上日平均; 95; 96; 150; 64; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; /; 28.1; 35; 80.3; 达标; /. 百分位上日平均; 95; 67; 75; 89.3; 达标; /. CO; 百分位上日平均; 95; 670; 4000; 16.8; 达标; /. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90; 139; 160; 86.9; 达标; /. 根据收集到的岳阳市生态环境局汨罗分局空气自动监测站2022年连续1年的环境空气质量监测数据，环境空气6项基本污染物年评价指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 为了解项目评价区域内其他污染物TSP环境质量现状。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本次评价引用《湖南迈奥新材料科技有限公司年产20000吨塑胶跑道颗粒和6000吨聚醚多元醇胶水建设项目环境影响报告书》于2022年5月20日-26日的环境空气质量监数据。 （1）引用监测点位：G1项目所在地南侧约830m处湖南迈奥新材料科技有限公司所在地。 （2）监测因子：TSP。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 引用环境空气质量监测数据结果 监测点位; 评价项目; 监测值范围; 超标率; 最大超标倍数. G1湖南迈奥新材料科技有限公司厂区所在地; TSP; 129~157; 0; /. 由上表3-2可见，TSP符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量现状 本项目周边主要地表水环境为北面的汨罗江，同时也是本项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目收集了汨罗市环境保护监测站2021年1-12月全年对汨罗江窑洲断面、南渡断面常规监测断面监测数据。另外收集了湖南谱实检测技术有限公司于2021年8月27日至2021年8月29日对汨罗江李家河入河口下游1000m断面地表水环境质量现状监测结果，汨罗江窑洲断面、南渡断面、李家河入河口下游1000m断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （1）现状监测项目 对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、硫酸盐、铜、铅、镉、砷、汞、粪大肠菌群。 （2）监测布点 汨罗江窑洲、南渡二个常规监测断面。 （3）监测时间、频次 汨罗市环境保护监测站2021年1-12月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。 （4）评价标准 汨罗江窑洲断面、南渡断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测数据 表3-3 2021年1-12月汨罗江监测数据统计单位：mg/L（pH值除外） 监测断面; 项目; 监测项目及结果. pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 硫酸盐. 窑州断面 W01; 监测值范围; 7.15-7.24; 9-14; 2.2-2.5; 0.20-0.33; 0.06-0.10; ND; 12-18. 标准指数; 0.075~0.12; 0.45-0.7; 0.55-0.63; 0.20-0.33; 0.3-0.5; 0.2; 0.05-0.07. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002Ⅲ标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; 250. 项目; 铜; 铅; 镉; 砷; 汞; 粪大肠菌群. 监测值范围; ND; ND; ND; ND; ND; 2800-4347. 标准指数; /; /; /; /; /; 0.28-0.43. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002Ⅲ标准; 1.0; 0.05; 0.005; 0.05; 0.0001; 10000. 南渡断面W02; 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 硫酸盐. 监测值范围; 6-7; 2-10; 0.2-1.8; 0.20-0.63; 0.07-0.11; 0.005-0.01; /. 标准指数; 0-1; 0.1-0.5; 0.05-0.45; 0.20-0.63; 0.33-0.56; 0.1-0.4; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; 0.2; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. GB3838-2002 Ⅲ标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; 250. 项目; 铜; 铅; 镉; 砷; 汞; 粪大肠菌群. 监测值范围; 0.002-0.008; 0.00004-0.001; 0.00002-0.00005; 0.0018-0.0038; 0.000005-0.00002; /. 标准指数; 0.002-0.008; 0.0008-0.02; 0.004-0. 01; 0.036-0.076; 0.05-0.2; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. GB3838-2002Ⅲ标准; 1.0; 0.05; 0.005; 0.05; 0.0001; 10000. 李家河入河口下游1000m; 项目; pH; Cu; Pb; Zn; Ni; As; Cd; Cr6+. 监测值范围; 7.7~7.8; <0.05; <0.01; <0.05; <0.007; <0.0003; <0.001; <0.004. 标准指数; 0.4; /; /; /; /; /; /; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002 Ⅲ标准; 6~9; 1.0; 0.05; 1.0; 0.02; 0.05; 0.005; 0.05. 注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。 由上表可知，汨罗江南渡断面、窑州断面和李家河入河口下游1000m断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江水环境质量较好。 三、声环境质量现状 根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，委托湖南润岳检测技术有限公司在项目厂界四周及北侧新市镇居民，共布设5个声环境质量现状监测点，项目所在地声环境质量现状监测结果见下表。 表3-5 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A）） 采样时间; 采样地点; 昼间; 夜间; 是否达标. 检测结果; 标准; 检测结果; 标准. 5月29日昼间、5月30日夜间; 厂界东1m处; 55; 60; 43; 50; 达标. 厂界南1m处; 50; 60; 45; 50; 达标. 厂界西1m处; 53; 60; 46; 50; 达标. 厂界北1m处; 56; 60; 46; 50; 达标. 北侧12m处新市镇; 58; 60; 42; 50; 达标. 根据上述监测结果，项目厂界现状及周边敏感点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类（试行）》中第三部分区域环境质量现状，本项目不存在土壤、地下水环境污染途经，因此地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 五、生态环境现状 本项目湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧，项目购置闲置空地进行生产，项目为工业园调区扩区规划范围内，用地范围内没有生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇新阳社区青云大道北侧。根据现场勘查，项目位于工业园区，除北侧为居民外其他均为空地。建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-6 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 新市镇; 113.148011; 28.773031; 居民; 约1000户，3000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 北; 12-500. 黄兴小区; 113.143022; 28.771627; 约140户，500人; 西; 270-500. 坐标X为经度，坐标Y为纬度。. 表3-7 项目声环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 新市镇; 113.148011; 28.773031; 居民; 7户，约25人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 北; 12-50. 坐标X为经度，坐标Y为纬度。. 表3-8建设项目周边敏感点一览表 环境 要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 地表水 环境; 汨罗江; 北面; 1900; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 III类标准. 生态环境; 项目所在地四周植被; 水土保持、保护生态系统的稳定性. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：项目运营期焊接、喷粉、机加工、木材加工等工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）表2无组织排放限值，烘干工序、胶合工序有机废气执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中的标准限值要求；天然气燃烧炉燃烧废气参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中附件一暂未制定行业排放标准的工业炉窑标准限值，天然气热水锅炉燃烧废气执行关于印发《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中新建燃气锅炉大气污染物特别排放限值，无组织非甲烷总烃执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。具体见下表： 表3-9 废气污染物排放执行标准 废气种类; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 天然气燃烧炉燃烧废气; 颗粒物; 30; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中附件一暂未制定行业排放标准. 二氧化硫; 200; /. 氮氧化物; 300; /. 烘干废气及胶合废气; 非甲烷总烃; 40; 8.0; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中的标准限值. 挥发性有机物; 50; 10.0. 天然气热水锅炉燃烧废气; 颗粒物; 20; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中新建燃气锅炉大气污染物特别排放限值. 二氧化硫; 50; /. 氮氧化物; 150; /. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）表2无组织排放限值. 非甲烷总烃; 2.0; /; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 10; /; 挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1监控点处1h平均浓度值. 30; /; 挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1监控点处任意一次浓度值. 食堂油烟; 食堂油烟; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值. - （2）废水：项目无生产废水外排，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂进行处理；项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准与汨罗市城市污水处理厂接管标准中两者较严值。 表3-10 生活污水排放标准 单位mg/L 序号; 污染物; 汨罗市城市污水处理厂进水水质标准; GB8978-1996三级标准; 本项目废水排放标准限值. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; CODcr; ≤320; ≤500; ≤320. 3; BOD5; ≤160; ≤300; ≤160. 4; 氨氮; ≤25; /; ≤25. 5; SS; ≤180; ≤400; ≤180. 6; 动植物油; /; ≤100; ≤100. - （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目运营期仅排放生活污水，生活污水总量指标纳入汨罗市城市污水处理厂管理。本项目排放的废气为颗粒物、SO2、NOx、VOCs（以非甲烷总烃计），其中颗粒物不在国家总量指标控制因素中，故建议本项目对SO2、NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）申请总量控制指标： 表3-12 项目总量控制指标一览表 污染物名称; 排放量t/a; 建议总量控制量t/a. SO2; 0.1138; 0.2. NOx; 0.53; 0.6. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.3902; 0.4. 因此，本项目建议总量控制指标为：SO2：0.2t/a、NOx：0.6t/a、VOCs：0.4t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期间产生的环境影响因素主要有施工废水，废气、机械噪声以及固体废物。 （1）废水：在施工场地四周设置临时排水沟、临时沉沙池，将施工泥浆水和地表径流收集采用混凝沉淀法进行处理上清液回用于场地洒水抑尘，沉渣委托其他单位定期清运填埋。先期建设化粪池，对建设期生活污水进行收集处理。 （2）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要污染源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。建设单位应布置防尘网，并及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 （3）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在75～95dB之间，噪声具有间歇性。建设合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，中午12：00~14:00及夜间22：00～翌日6：00禁止机械施工，同时应避免高噪声设备同时施工。合理选择物料运输路线，物料运输过程中应尽量选择敏感目标相对较少的线路，从沿线敏感目标附近经过和出入现场时应低速行驶，禁鸣喇叭。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期大气污染防治措施 1、污染物产生情况 （1）金属粉尘 项目钢质防火门生产过程中开屏、冲孔、人工打磨过程中会产生少量金属粉尘。参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），金属粉尘平均产生量约为年钢材消耗量的1‰，项目钢板使用量为850 t/a，则产生金属粉尘0.85t/a（0.36kg/h）。金属粉尘主要成分为铁粉及其氧化物，比重相对较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在设备附近，80%金属粉尘迅速沉降下来，少部分细小颗粒形成粉尘飘散在空气中，则最终排入外环境的金属粉尘量为0.17t/a（0.071kg/h）。本环评要求企业每天对车间进行清扫，减少对周边环境的影响。 （2）喷粉粉尘 本项目采用静电喷粉工艺，粉末涂料在喷涂过程中由于受喷枪输粉管中压缩空气的推力、荷电后受到的电场阻力、自身重力和回收气流的抽吸力的综合作用，部分粉末吸附到工件上。喷塑过程中将产生喷塑废气，主要污染因子为颗粒物。根据《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）33-37、431-434机械行业系数手册数据可知，喷粉过程中颗粒物产污系数为300g/kg-涂料，本项目塑粉使用量为10t/a，则颗粒物产生量为3t/a。喷粉室自带旋风除尘装置及滤芯回收，喷粉室为封闭微负压，废气收集率约为99%（其余1%未被收集，无组织排放）。喷粉过程中产生的粉尘经自带旋风+滤芯除尘装置过滤截流后，送回喷粉系统循环使用，回收率可达99%以上，处理后的尾气在车间无组织排放，则颗粒物无组织排放量约为0.06t/a。 （3）天然气燃烧废气 本项目燃烧废气来源于钢质防火门粉末涂料烘干工序天然气燃烧机及冬季自制水泥硬化体热水供应的热水锅炉。天然气属于清洁能源，钢质防火门粉末涂料烘干工序天然气燃烧机根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中33-37、431-434机械行业系数手册数据，具体数字见下表： 表4-1 天然气工业炉窑排污系数 污染物指标; 单位; 产污系数; 备注. 二氧化硫; kg/m3-原料; 0.000002S; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）. 氮氧化物; kg/m3-原料; 0.00187. 颗粒物; kg/m3-原料; 0.000286. 二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。二类天然气含硫率取S=200。. 正常情况下，钢质防火门粉末涂料烘干工序天然气燃烧机年用天然气量为27.756万m3，运行时间为1800h，项目风机风量约为3000m3/h，则颗粒物有组织排放量为0.0794t/a，排放速率为0.0441kg/h，排放浓度为14.7mg/m3，SO2的有组织排放量为0.111t/a，排放速率为0.062kg/h，排放浓度为20.56mg/m3，NOx的有组织排放量为0.519t/a，排放速率为0.289kg/h，排放浓度为96.118mg/m3。天然气燃烧机为直接加热，燃烧废气与烘干废气一并经21m高排气筒（DA001）排放。 冬季自制水泥硬化体热水供应的热水锅炉根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430工业锅炉行业系数手册数据（颗粒物参照33-37、431-434机械行业系数手册数据），具体数字见下表： 表4-2 天然气锅炉排污系数 污染物指标; 单位; 产污系数; 备注. 二氧化硫; kg/万m3-原料; 0.02S; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）. 氮氧化物; kg/万m3-原料; 15.87. 颗粒物; kg/万m3-原料; 2.86. 二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。二类天然气含硫率取S=200。. 正常情况下，自制水泥硬化体热水供应的热水锅炉年用天然气量为0.694万m3，运行时间为270h，项目风机风量约为1000m3/h，则颗粒物有组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0074kg/h，排放浓度为7.35mg/m3，SO2的有组织排放量为0.0028t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为10.28mg/m3，NOx的有组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.041kg/h，排放浓度为40.8mg/m3。热水锅炉燃烧废气经21m高排气筒（DA002）排放。 （4）烘干废气 喷粉后的钢质门框（扇）需进行烘干固化处理，烘干温度180℃～210℃，烘干时间8～15min，烘干过程中将产生有机废气。《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）33-37、431-434机械行业系数手册数据可知，喷粉后烘干过程产生系数为1.2kg/t-原料，本项目塑粉使用量为10t/a，则烘干工序所产生的VOCs（非甲烷总烃计）产生量约为0.012t/a（0.005kg/h）。烘干有机废气经密闭管道收集+二级活性炭吸附处理后经21m高排气筒（DA001）排放，二级活性炭处理效率按70%计，项目风机风量约为3000m3/h，则VOCs（非甲烷总烃计）有组织排放量为0.0036t/a（0.0015kg/h、0.5mg/m3）。 （5）胶合废气 项目钢质防火门、木质防火门均需采用冷压机进行胶合，胶合过程中需使用防火胶。项目共设置20台冷压机，其中13台用于钢质防火门、7台用于木质防火门，因两种产品生产区域相隔距离较远，故拟分开收集分开处理排放。 本项目拟采用水基型聚氨酯类防火胶，本项目所用防火胶必须符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（HGB33372-2020）中的挥发分含量要求，即总VOCs含量小于等于50g/L。防火胶密度通常在1.1~1.3g/cm3，本项目取1.2g/cm3。本项目钢质防火门防火胶使用量为25t/a，则钢质防火门车间胶合废气产生量为1.042t/a（0.434kg/h）；本项目木质防火门防火胶使用量为15t/a，则木质防火门车间胶合废气产生量为0.625t/a（0.261kg/h）。 根据建设单位提供的资料，两种产品胶合废气经集气罩收集后分别经一套二级活性炭吸附装置处理，再分别通过15m高排气筒（DA003、DA004）排放。收集效率取80%，二级活性炭处理效率按70%计，项目钢质防火门胶合工序风机风量约为15000m3/h，则VOCs（非甲烷总烃计）有组织排放量为0.25t/a（0.105kg/h、6.945mg/m3），无组织排放量为0.209t/a（0.087kg/h）；木质防火门胶合工序风机风量约为8000m3/h，则VOCs（非甲烷总烃计）有组织排放量为0.15t/a（0.063kg/h、7.813mg/m3），无组织排放量为0.125t/a（0.051kg/h）。 （6）焊接烟尘 本项目焊接方式为二氧化碳气体保护焊，该工序会产生焊接烟尘，主要污染因子为颗粒物。根据建设单位提供的资料，项目实芯焊丝使用量为1.2t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33-37，41-434机械行业系数手册，采用实芯焊丝焊接过程中颗粒物产生系数为9.19kg/t原料，则本项目焊接烟尘产生量约为0.011t/a。项目设置移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行收集处置后经设备末端风口于车间内排放。收集效率按80%计，处理效率按90%计，则项目焊接烟尘的无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0013kg/h。 （7）木材加工粉尘 木材加工过程会产生木屑粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中203木质制品制造行业系数手册表203木质制品制造行业系数表-“下料”颗粒物产污系数0.245kg/m3·产品，项目木材使用量为290m3，则木材加工废气中颗粒物产生量约为0.071t/a。本评价要求项目于每个木材加工设备产尘点设置布袋吸尘器，粉尘收集效率为80%，布袋吸尘器处理效率为99%，木材加工粉尘经布袋吸尘器处理后车间内无组织排放。则本项目木材加工废气颗粒物无组织排放量约为0.015t/a。本环评建议建设单位应要求员工佩戴口罩做好自我防护及时清理沉降粉尘。通过采取以上措施，木质粉尘对环境影响较小。 （8）氧化镁投料搅拌粉尘 项目采用的氧化镁为粉状，自制灌浆氧化镁混合搅拌过程在敞开式搅拌池内进行，氧化镁、水混合搅拌过程能较为快速的凝结，其投料搅拌过程产生的粉尘按原料的0.1%计，则该部分粉尘产生量为0.05t/a，其产生量较少，环评要求生产时辅以洒水进行降尘，其用水量可忽略不计。 （9）水泥卸料粉尘 厂内的水泥运输采用密封罐车运输，至厂区后用卸料泵管线输送进水泥储料罐直接储存，在配料时由计算机控制用量，在储料及计量送料过程中均为密封进行，基本无粉尘产生，仅在物料卸料时会产生粉尘。在水泥的罐装过程中，由于通过管道进入储料罐时进料口在储料罐下方，罐装车通过压力将水泥压入储料罐，此粉尘会随储料罐里的空气从储料罐顶部的排气孔中排出。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021、3022、3029 水泥制品制造行业系数手册中物料输送储存粉尘（颗粒物）产污系数，本项目水泥储存及输送粉尘产生量按0.19kg/t-产品计，项目自制水泥硬化体用量为180t/a，则水泥储存及输送粉尘产生量为0.034t/a。项目水泥储料罐自带除尘器对粉尘进行处理，除尘器的除尘效率大于99%，水泥卸料粉尘经自带除尘器处理后无组织排放。经计算，水泥卸料粉尘排放量为0.00034t/a。水泥由运输车自带汽车泵送到储料罐，年装料次数3次，每次2h，则年入罐时间约6h/a，经计算，排放速率为0.057kg/h。 （10）水泥投料搅拌粉尘 本项目水泥硬化体生产过程中主要在投料、配料、混合等工序均会产生粉尘，其中仅投料、配料工序直接与外界连通，搅拌过程为封闭式自动操作。水泥在储料罐（40立方米，共1个）储存，其他原料在原料区暂存。项目水泥用量约100 t/a，其起尘率约按料用量的0.1%计，则年产生粉尘0.1t/a。该搅拌过程中加水密闭搅拌，搅拌粉尘无组织排放量约0.1t/a。 （11）自制水泥硬化体切割粉尘 自制水泥硬化体成型养护后需按规定规格进行切割，建设项目生产的发泡水泥硬化体结构疏松，采用锯机切割，该设备锯刀较薄，颗粒产生量少，根据类比计算，产生量按水泥硬化体的0.01%计，则切割颗粒的产生量 0.018 t/a，水泥硬化体结构疏松，产生的颗粒较大，70%以固废形式洒落在切割区周边，则切割粉尘无组织排放量约0.0054t/a。 （12）食堂油烟 本项目提供食宿，就餐人数以70人计，厨房用油量以每人每天10g计，用油量0.21t/a，油烟挥发系数为3%，经计算，食堂油烟产生量为0.0063t/a。食堂油烟净化器处理效率取60%，食堂设置2个灶台，风量为4000m3/h，每天运行时间按4小时计。经计算油烟排放量为0.00252t/a，排放浓度为0.525mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准要求。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染物排放基本情况及核算 表4-3 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产单元; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施及工艺; 排放口编号; 排放标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 1; 烘干; 天然气燃烧机燃烧废气、烘干废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 有组织; 密闭收集+二级活性炭吸附; 是; DA001; 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案、DB43/1355-2017. 2; 自制水泥硬化体; 冬季天然气热水锅炉燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 有组织; /; /; DA002; GB13271-2014. 3; 钢质防火门胶合; 胶合废气; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+二级活性炭吸附; 是; DA003; DB43/1355-2017. 4; 木质防火门胶合; 胶合废气; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+二级活性炭吸附; 是; DA004; DB43/1355-2017. 5; 钢质防火门开屏、冲孔、人工打磨等; 金属粉尘; 颗粒物; 无组织; 车间沉降、定期清扫; 是; /; GB16297-1996. 6; 喷粉; 喷粉粉尘; 颗粒物; 无组织; 自带旋风除尘装置+滤芯回收装置; 是; /; GB16297-1996. 7; 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物; 无组织; 移动式焊接烟尘净化器; 是; /; GB16297-1996. 8; 木质防火门下料、精刨、开榫等; 木材加工粉尘; 颗粒物; 无组织; 布袋除尘器; 是; /; GB16297-1996. 9; 氧化镁投料搅拌; 氧化镁投料搅拌粉尘; 颗粒物; 无组织; 洒水降尘; 是; /; GB16297-1996. 10; 水泥卸料; 水泥卸料粉尘; 颗粒物; 无组织; 储料罐自带除尘器; 是; /; GB16297-1996. 11; 水泥投料搅拌; 水泥投料搅拌粉尘; 颗粒物; 无组织; 加水密闭搅拌; 是; /; GB16297-1996. 12; 自制水泥硬化体; 切割粉尘; 颗粒物; 无组织; 车间沉降、定期清扫; 是; /; GB16297-1996. 表4-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工艺/生产线; 装置/污染源; 污染物; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 核算方法; 废气量（m3/h）; 废气产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放 浓度（mg/m3）. 钢质防火门; 喷粉室; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; /; 3; 1.25; /; 自带旋风除尘装置+滤芯回收装置; 99%; 产污系数法; 0.06; 0.025; /; 2400. 烘干室; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 3000; 0.012; 0.005; 1.5; 负压收集+二级活性炭吸附; 70%; 产污系数法; 0.0036; 0.0015; 0.5; 2400. 天然气燃烧机; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 3000; 0.0794; 0.0441; 14.7; /; 0%; 产污系数法; 0.0794; 0.0441; 14.7; 1800. SO2; 0.111; 0.062; 20.56; 0.111; 0.062; 20.56; 1800. NOx; 0.519; 0.289; 96.118; 0.519; 0.289; 96.118; 1800. 自制水泥硬化体; 天然气热水锅炉; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 1000; 0.002; 0.0074; 7.35; /; 0%; 产污系数法; 0.002; 0.0074; 7.35; 270. SO2; 0.0028; 0.01; 10.28; 0.0028; 0.01; 10.28; 270. NOx; 0.011; 0.041; 40.8; 0.011; 0.041; 40.8; 270. 钢质防火门; 胶合; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 15000; 0.834; 0.347; 23.148; 集气罩+二级活性炭吸附; 70%; 产污系数法; 0.25; 0.105; 6.945; 2400. 无组织; /; 0.209; 0.087; /; 0.209; 0.087; /; 2400. 木质防火门; 胶合; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 8000; 0.5; 0.209; 26.042; 集气罩+二级活性炭吸附; 70%; 产污系数法; 0.15; 0.063; 7.813; 2400. 无组织; /; 0.125; 0.051; /; 0.125; 0.051; /; 2400. 钢质防火门; 开屏、冲孔、人工打磨等; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; /; 0.85; 0.36; /; 车间沉降、定期清扫; 80%; 产污系数法; 0.17; 0.071; /; 2400. 钢质防火门、防火卷帘; 焊接; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; /; 0.011; 0.005; /; 移动式焊接烟尘净化器; 90%; 产污系数法; 0.003; 0.002; /; 2400. 木质防火门; 下料、开榫、精刨等; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; /; 0.071; 0.031; /; 布袋除尘器; 99%; 产污系数法; 0.015; 0.007; /; 2400. 自制氧化镁灌浆; 搅拌池; 颗粒物; 无组织; 类比法; /; 0.05; 0.056; /; 洒水降尘; /; 产污系数法; 0.05; 0.056; /; 900. 自制水泥硬化体; 水泥储料罐; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; /; 0.034; 5.667; /; 自带除尘器; 99%; 产污系数法; 0.00034; 0.057; /; 6. 搅拌设备; 颗粒物; 无组织; 类比法; /; 0.1; 0.111; /; 加水密闭搅拌; /; 类比法; 0.1; 0.111; /; 900. 切割线; 颗粒物; 无组织; 类比法; /; 0.018; 0.02; /; 车间沉降、定期清扫; 70%; 类比法; 0.0054; 0.006; /; 900. 食堂; 食堂; 油烟; /; 类比法; 4000; 0.0063; 0.00525; 1.3125; 油烟净化器; 60%; 类比法; 0.00252; 0.0021; 0.525; 1200. 表4-5 废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口基本类型; 污染物; 排放口地理坐标; 排放口高度; 排气筒出口内径（m）; 排气温度. 经度; 纬度. 1; DA001; 一般排放口; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 113.146251; 28.772267; 21; 0.3; 30. 2; DA002; 一般排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 113.146278; 28.772370; 21; 0.18; 80. 3; DA003; 一般排放口; 非甲烷总烃; 113.147045; 28.772046; 15; 0.5; 25. 4; DA004; 一般排放口; 非甲烷总烃; 113.147217; 28.772549; 15; 0.4; 25. 表4-6 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放 原因; 污染物; 排放 浓度/mg/m3; 排放 速率/ kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 喷粉室; 废气处理设施故障，无处理效率; 颗粒物; /; 1.25; 0.5; 1; 立即停止生产进行维修. 2; 烘干室; 非甲烷总烃; 3; 0.007; 0.5; 1. 3; 钢质防火门冷压机; 非甲烷总烃; 23.148; 0.347; 0.5; 1. 4; 木质防火门冷压机; 非甲烷总烃; 26.042; 0.209; 0.5; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、可行性分析 （1）本项目采用二级活性炭吸附处理有机废气的可行性分析： 企业拟在冷压机上方设置集气罩、烘干室设置为密闭收集其产生的废气，分别收集后分别经二级活性炭吸附处理后通过21m/15m排气筒排放。 集气罩风量计算：本项目拟在冷压机（共20台）上方设置伞形罩（上吸罩）对有机废气进行收集。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求“采用外部排风罩的，控制风速不应低于0.3 m/s”，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016 ），本项目排风罩的控制点为下图黑点所在位置。 图4-1项目排风罩控制点位置示意图 本项目排风罩均采用上部伞形集气罩，且两侧设有围挡，根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社），两侧设有围挡时集气罩的排气量计算如下： Q =（W+B）HVx 式中Q为排气量，m3/s；W为罩口长度，m；B为罩口宽度，m；H为罩口距污染源的距离，m；Vx为吸入速度，m/s。 本项目设计的吸入速度为0.35m/s，根据集气罩尺寸，计算得到的风量见下表： 表4-7 项目钢质防火门生产线集气罩及计算风量一览表 设备名称; 长度(m); 宽度(m); 与污染源距离(m); 吸入速度(m/s); 计算风量(m3/h); 设备台数（台）; 总风量（m3/h）. 单台冷压机; 1.0; 0.5; 0.6; 0.35; 1134; 13; 14742. 表4-8 项目木质防火门生产线集气罩及计算风量一览表 设备名称; 长度(m); 宽度(m); 与污染源距离(m); 吸入速度(m/s); 计算风量(m3/h); 设备台数（台）; 总风量（m3/h）. 单台冷压机; 1.0; 0.5; 0.6; 0.35; 1134; 7; 7938. 根据上表计算得到：钢质防火门冷压机最小风量为14742m3/h、木质防火门冷压机最小风量为7938m3/h，本项目钢质防火门冷压工序风机最终确定的设计风量为15000m3/h、木质防火门冷压工序风机最终确定的设计风量为8000m3/h。因此本项目有机废气的收集系统满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）要求。 本项目烘干室设计规格为15m×3m×3m，烘干房的换气频率为20次/小时，按公式：设备风量 = 烘干室体积×换气频率可算得，烘干室的设计风量为2700m3/h。本环评推荐烘干房风量为3000m3/h，设计合理。 活性炭吸附原理： A.活性炭吸附原理和特点 活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得，后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m2/g间，具有很强的吸附性能，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用，为用途极广的一种工业吸附剂。 活性炭吸附装置可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合物类有机废气，主要用于电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排气、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等废气治理，尤为适合低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境。而本项目的废气也具有低浓度的特征。 表4-9 活性炭吸附的吸附原理和特点 吸附原理; 特点; 活性炭吸附内部示意简图. 活性炭（吸附剂）是一种非极性吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，它能吸附绝大部分有机气体，如苯类、醛酮类、醇类、烃类等以及恶臭物质; 活性炭具有较好的机械强度、耐磨损性能、稳定的再活性以及对强、碱、水、高温的适应性等。活性炭对气体的吸附具有广泛性，对有机气体、无机气体、大分子量、小分子量均有较好的吸附性能，特别适用于混合有机气体的吸附。 由于其具有疏松多孔的结构，比表面积很大，对有机废气吸附效率也比较高. B.活性炭吸附设施的基本参数要求 本项目有机废气由引风机提供动力，负压进入活性炭吸附装置。由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面。利用活性炭固体表面的这种吸附能力，使废气与大表面、多孔性的活性炭固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）指出，进入吸附装置的废气温度宜低于 40℃，采用颗粒状吸附剂时的气流流速宜低于0.6m/s。本项目的有机废气经过抽风后温度为常温，故适合采用颗粒活性炭作吸附剂。本环评建议吸附装置样式可选用为垂直固定床式，该样式构造简单，适合600~42000m3/h 的处理风量，要求空塔速度不高于0.5m/s，活性炭和废气的接触时间维持在1~2秒，吸附层压力损失应小于1kPa。 （2）达标可行性 本项目采用二级活性炭吸附装置处理产生的有机废气，处理效率70%，根据上文可知，烘干工序有机废气经处理后的非甲烷总烃的排放速率0.002kg/h，排放浓度为0.667mg/m3，钢质防火门胶合工序有机废气经处理后的非甲烷总烃的排放速率0.105kg/h，排放浓度为6.945mg/m3，木质防火门胶合工序有机废气经处理后的非甲烷总烃的排放速率0.063kg/h，排放浓度为7.813mg/m3，满足湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1标准（非甲烷总烃：40mg/m3），措施可行。 - （3）喷粉废气收集处理措施可行性分析 - 本项目使用的涂料为热固性粉末涂料，在喷粉过程中，未附着在工件上的粉末分散于喷涂室内，由风机抽送，由上文可知，喷粉室自带旋风除尘装置，废气收集率约为99%（其余1%未被收集，无组织排放），喷粉过程中产生的粉尘经自带旋风+滤芯除尘装置过滤截流后，送回喷塑系统循环使用，回收率可达99%以上，处理后的尾气在车间无组织排放，排放量为0.299t/a（0.125kg/h），无组织排放量较小，措施可行。 - （4）无组织废气措施可行性 - 通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放量，特别是无组织废气的排放量，本项目应特别注意无组织废气防治。本项目投产后，在废气正常排放情况下近距离厂界周围浓度由无组织排放源强控制。为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。建设单位通过以下措施加强以上无组织废气控制： - A．重点对含VOCs物料（本项目为有机聚合物材料）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏以及工艺过程等排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 - B．合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理； - C．加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； - D、加强车间整体通风换气，屋顶设置气窗或无动力风帽，四周墙壁高位设置壁式轴流风机，使车间内的无组织废气高处排放。 - E、企业生产过程中注意精细化管理，生产装置区加强设备、管道的巡视、检修、管理，减少物料的泄漏。 - 4、排气筒高度和数量可行性、合理性分析 项目设置4根排气筒。本项目大气污染物主要是有机废气、燃烧废气，天然气燃烧机为直接加热，燃烧废气直接与烘干产生的废气接触混合，无法分离，且天然气燃烧废气与有机废气混合不会产生化学反应产生新的污染物，故天然气燃烧废气与喷粉有机废气共用一套排放系统（DA001）合理。冬季水泥硬化体制作过程中需使用热水，项目设置一个天然气热水锅炉供应，其产生的燃烧废气通过一根排气筒排放（DA002）。钢质防火门、木质防火门均需要进行胶合，两种产品生产区域相隔距离较远，故胶合产生的有机废气经分别处理后分别经一根排气筒排放（DA003、DA004），排气筒的设置的数量合理可行。 根据《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017），所有排气筒高度应不低于15m；根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，各种工业炉窑排气筒最低允许高度为15米，排气筒周围半径200米范围内有建筑物时，排气筒高度应高出最高建筑物3米以上。根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为18m。故本项目DA003、DA004设置为15m，DA001、DA002设置为21m，高度合理。 二、营运期废水污染防治措施 1、污染物产生情况：根据上文内容，本项目废水主要为生活污水，氧化镁搅拌用水、自制水泥硬化体搅拌用水除损耗外均随之进入产品，无生产废水产生及外排。 本项目生活用水量为10.5t/d（3150t/a），生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为8.4t/d（2520t/a）。生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂。据类比，项目生活污水水质情况为：CODcr300mg/L，BOD5150mg/L，SS180mg/L、氨氮35mg/L、动植物油100mg/L。 2、污染物排放情况 本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见表4-10。 表4-10 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 进入汨罗市城市污水处理厂; 间断排放; TW001; 隔油池、化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排. - 本项目废水排放口基本情况见表4-11。 表4-11 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水; DW001; 113.147753; 28.771787; 0.252; 汨罗市城市污水处理厂; 间断排放; /; 汨罗市城市污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 动植物油; 1. 表4-12 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODcr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂进水水质中较严值; 320. BOD5; 160. SS; 180. 氨氮; 25. 动植物油; 100. 表4-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 生活 污水; CODcr; 50; 0.126. BOD5; 10; 0.0252. SS; 10; 0.0252. 氨氮; 5; 0.0126. 动植物油; 1; 0.00252. 全厂排放口合计; CODcr; 0.126. BOD5; 0.0252. SS; 0.0252. 氨氮; 0.0126. 动植物油; 0.00252. - 3、可行性分析 本项目无生产废水产生及外排，生活污水经汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排，属间接排放，主要评价项目生活污水经三格化粪池预处理后排至污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂的可行性分析。 本项目生活污水排放量为2520m3/a，生活污水中所含污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS等；项目区域属于汨罗市城市污水处理厂纳污范围，并且区域已完成纳污管网的建设，本项目生活污水接入汨罗市城市污水处理厂具有管网可达性。汨罗市城市污水处理厂现行已投产日处理规模为5万m3/d，目前实际处理水量约为4.6万m3/d，剩余处理余量为0.4万m3/d，汨罗市城市污水处理厂的剩余处理能力能够满足接纳本项目生活污水排水的要求。项目生活污水经化粪池预处理后各污染因子均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管水质标准，水质上依托汨罗市城市污水处理厂处理可行。汨罗市城市污水处理厂一期采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，二期污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒工艺，目前处理出水水质能温定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。故环评认为，本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理后经李家河外排汨罗江，不会对区域环境造成明显影响，故项目废水纳入污水处理厂处理合理可行。 4、雨污分流措施可行性分析 项目污水收集采取雨污分流，厂区内仅一栋门卫室、一栋综合楼和两栋生产车间，建筑物上的雨水经屋檐的雨水管道收集，地面上的雨水顺地势进入园区雨水管网，生活污水经污水管网排入汨罗市城市污水处理厂。 5、雨水管网建设要求 （1）充分利用地形，就近排入园区管网 规划雨水管网，首先按地形划分排水区域，再进行管道布置。根据分散和直接的原则，使雨水管道尽量以最短的距离重力排入附近的园区管道。 （2）根据具体条件合理采用明渠或暗管 雨水管网与生活污水、生产废水划分开，各排水系统独立设置。 三、营运期噪声污染防治措施 1、污染物产生情况 本项目噪声主要来源于生产设备及各类辅助高噪声设备（风机等），在运行中产生的设备噪声拟采取优化设备选型、车间墙体隔音、设备减振等措施减少对周围环境干扰。 项目主要噪声设备及噪声源强情况详见表4-14、4-15。 表4-14 项目设备噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机1; /; -73.5; 17.5; 1.2; /; 80; 减震、隔声; 昼间. 2; 风机2; -80.6; -5.5; 1.2; 80. 3; 风机3; -1.3; -17.8; 1.2; 80. 4; 风机4; 22; 59.1; 1.2; 80. 注：表中坐标以厂界中心（113.147071，28.772234）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 项目设备噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 1#生产车间; 拉框机1; /; 80; 减振、消声、隔声; -76.2; -37.2; 1.2; 55.5; 31.8; 11.0; 139.3; 60.5; 60.5; 60.7; 60.4; 昼间; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.7; 29.4; 1. 2; 拉框机2; /; 80; -78.3; -43.4; 1.2; 56.6; 25.3; 10.8; 145.9; 60.5; 60.5; 60.7; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.7; 29.4; 1. 3; 折弯机1; /; 80; -67.5; -12.3; 1.2; 58.2; 58.2; 11.9; 112.9; 60.5; 60.5; 60.7; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.7; 29.4; 1. 4; 折弯机2; /; 80; -69.4; -17.5; 1.2; 56.7; 52.6; 11.6; 118.5; 60.5; 60.5; 60.7; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.7; 29.4; 1. 5; 折弯机3; /; 80; -61.8; -14.1; 1.2; 52.7; 58.2; 17.9; 112.9; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 6; 折弯机4; /; 80; -63.3; -19.9; 1.2; 50.3; 52.2; 18.1; 118.9; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 7; 焊机1; /; 75; -54.2; -16.2; 1.2; 45.7; 58.4; 25.7; 112.6; 55.5; 55.5; 55.5; 55.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 39.5; 24.5; 24.5; 24.4; 1. 8; 焊机2; /; 75; -56.3; -23; 1.2; 42.8; 51.3; 25.7; 119.7; 55.5; 55.5; 55.5; 55.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 39.5; 24.5; 24.5; 24.4; 1. 9; 焊机3; /; 75; -58.1; -29.1; 1.2; 41.1; 44.9; 25.8; 126.0; 55.5; 55.5; 55.5; 55.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 39.5; 24.5; 24.5; 24.4; 1. 10; 焊机4; /; 75; 51.3; -14.7; 1.2; 24.5; 25.2; 61.9; 90.1; 56.6; 56.6; 56.5; 56.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 25.6; 40.6; 40.5; 25.5; 1. 11; 开屏机; /; 75; -65.4; -27.2; 1.2; 48.4; 44.6; 18.3; 126.5; 55.5; 55.5; 55.5; 55.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 39.5; 24.5; 24.5; 24.4; 1. 12; 激光切割机1; /; 80; -47.4; -18.3; 1.2; 39.5; 58.4; 32.9; 112.5; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 13; 激光切割机2; /; 80; -49.5; -25.1; 1.2; 36.2; 51.3; 32.9; 119.6; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 14; 冷压机1; /; 80; -61.8; 3.4; 1.2; 65.5; 74.9; 12.7; 96.2; 60.5; 60.5; 60.6; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.6; 29.4; 1. 15; 冷压机2; /; 80; -63.9; -3.9; 1.2; 61.3; 67.3; 12.8; 103.8; 60.5; 60.5; 60.6; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.6; 29.4; 1. 16; 冷压机3; /; 80; -54.4; 1.3; 1.2; 59.5; 75.1; 20.3; 96.0; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 17; 冷压机4; /; 80; -56.5; -6.8; 1.2; 54.2; 66.7; 20.7; 104.3; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 18; 冷压机5; /; 80; -46.1; -0.8; 1.2; 53.5; 75.5; 28.9; 95.4; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 19; 冷压机6; /; 80; -48.7; -8.9; 1.2; 47.8; 67.0; 28.8; 103.9; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 20; 冷压机7; /; 80; -37.9; -2.9; 1.2; 48.3; 76.0; 37.4; 94.9; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 21; 冷压机8; /; 80; -41.1; -12; 1.2; 41.2; 66.3; 37.0; 104.5; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 22; 冷压机9; /; 80; -30.4; -5.5; 1.2; 43.8; 75.7; 45.3; 95.1; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 23; 冷压机10; /; 80; -33.8; -14.7; 1.2; 35.8; 65.9; 44.8; 104.9; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 24; 冷压机11; /; 80; -22.8; -7.6; 1.2; 40.9; 76.0; 53.2; 94.7; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 25; 冷压机12; /; 80; -26.2; -17; 1.2; 31.8; 66.0; 52.7; 104.7; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 26; 冷压机13; /; 80; -15.7; -10.2; 1.2; 38.8; 75.6; 60.7; 95.0; 60.5; 60.5; 60.5; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.5; 29.4; 1. 27; 冷压机14; /; 80; 18.3; 3.7; 1.2; 65.9; 99.0; 89.1; 71.3; 60.5; 60.4; 60.4; 60.5; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.4; 29.4; 29.5; 1. 28; 冷压机15; /; 80; 15.7; -5; 1.2; 57.5; 90.0; 89.2; 80.4; 60.5; 60.4; 60.4; 60.5; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.4; 29.4; 29.5; 1. 29; 冷压机16; /; 80; 12.8; -13.6; 1.2; 49.2; 80.9; 88.9; 89.5; 60.5; 60.5; 60.4; 60.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.5; 29.5; 29.4; 29.4; 1. 30; 冲床1; /; 85; -64.4; -41.1; 1.2; 43.1; 31.6; 23.4; 139.4; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 31; 冲床2; /; 85; -67; -48.2; 1.2; 45.1; 24.1; 23.0; 147.0; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 32; 冲床3; /; 85; -58.1; -43.4; 1.2; 36.6; 31.3; 30.1; 139.7; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 33; 冲床4; /; 85; -60.2; -51.3; 1.2; 38.4; 23.1; 30.4; 147.8; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 34; 冲床5; /; 85; -49.7; -45.8; 1.2; 27.9; 31.5; 38.8; 139.4; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 35; 冲床6; /; 85; -52.6; -54.7; 1.2; 31.3; 22.1; 38.7; 148.7; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 36; 冲床7; /; 85; -39.3; -20.9; 1.2; 32.6; 58.4; 41.4; 112.5; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 37; 冲床8; /; 85; -42.4; -28; 1.2; 29.0; 50.7; 40.5; 120.2; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 38; 冲床9; /; 85; -44.5; -34; 1.2; 26.9; 44.3; 40.3; 126.5; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 39; 冲床10; /; 85; -33; -23.3; 1.2; 27.5; 58.0; 48.1; 112.8; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 40; 冲床11; /; 85; -36.4; -30.1; 1.2; 23.4; 50.5; 46.9; 120.3; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 41; 冲床12; /; 85; -38.5; -36.9; 1.2; 20.3; 43.3; 46.9; 127.5; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 42; 冲床13; /; 85; -27.5; -25.4; 1.2; 23.8; 57.6; 54.0; 113.1; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 43; 冲床14; /; 85; -30.1; -32.5; 1.2; 18.0; 50.0; 53.6; 120.7; 65.5; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.5; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 44; 冲床15; /; 85; -32.5; -39; 1.2; 14.2; 43.1; 53.2; 127.6; 65.6; 65.5; 65.5; 65.4; 16.0; 31.0; 31.0; 31.0; 49.6; 34.5; 34.5; 34.4; 1. 45; 2#生产车间; 拉框机3; /; 80; 53.4; -8.9; 1.2; 24.3; 30.6; 58.4; 83.9; 61.6; 61.6; 61.5; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.6; 45.6; 45.5; 30.5; 1. 46; 成型机; /; 80; 60.7; 12; 1.2; 23.7; 51.5; 50.0; 61.8; 61.6; 61.5; 61.5; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.6; 45.5; 45.5; 30.5; 1. 47; 冷压机17; /; 80; 28.8; 6.5; 1.2; 52.4; 37.1; 32.6; 77.4; 61.5; 61.5; 61.5; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.5; 45.5; 45.5; 30.5; 1. 48; 冷压机18; /; 80; 26.2; -2.6; 1.2; 52.1; 28.4; 40.6; 86.8; 61.5; 61.6; 61.5; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.5; 45.6; 45.5; 30.5; 1. 49; 冷压机19; /; 80; 22.5; -11.3; 1.2; 53.0; 21.3; 48.7; 96.2; 61.5; 61.6; 61.5; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.5; 45.6; 45.5; 30.5; 1. 50; 冷压机20; /; 80; 20.2; -20.2; 1.2; 52.5; 15.4; 57.4; 105.4; 61.5; 61.6; 61.5; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.5; 45.6; 45.5; 30.5; 1. 51; 封边机1; /; 75; 36.9; 3.9; 1.2; 43.9; 34.8; 38.5; 77.2; 56.5; 56.5; 56.5; 56.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 25.5; 40.5; 40.5; 25.5; 1. 52; 封边机2; /; 75; 33.2; -5.2; 1.2; 44.7; 25.3; 45.1; 87.0; 56.5; 56.6; 56.5; 56.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 25.5; 40.6; 40.5; 25.5; 1. 53; 开料机1; /; 80; 31.4; 14.1; 1.2; 52.2; 44.6; 26.9; 69.3; 61.5; 61.5; 61.6; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.5; 45.5; 45.6; 30.5; 1. 54; 开料机2; /; 80; 39.5; 11.5; 1.2; 43.7; 42.7; 33.8; 69.2; 61.5; 61.5; 61.5; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.5; 45.5; 45.5; 30.5; 1. 55; 开料机3; /; 80; 22.5; 17.5; 1.2; 61.7; 48.9; 20.2; 69.0; 61.5; 61.5; 61.6; 61.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 30.5; 45.5; 45.6; 30.5; 1. 56; 冲床16; /; 85; 49.5; -20.2; 1.2; 24.6; 20.6; 65.6; 95.9; 66.6; 66.6; 66.5; 66.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 35.6; 50.6; 50.5; 35.5; 1. 57; 冲床17; /; 85; 47.1; -26.4; 1.2; 25.0; 15.9; 70.1; 102.5; 66.6; 66.6; 66.5; 66.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 35.6; 50.6; 50.5; 35.5; 1. 58; 冲床18; /; 85; 60.7; -5; 1.2; 18.5; 38.6; 60.3; 77.8; 66.6; 66.5; 66.5; 66.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 35.6; 50.5; 50.5; 35.5; 1. 59; 冲床19; /; 85; 59.1; -11.3; 1.2; 18.1; 33.5; 63.8; 84.3; 66.6; 66.5; 66.5; 66.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 35.6; 50.5; 50.5; 35.5; 1. 60; 冲床20; /; 85; 57.3; -17.3; 1.2; 18.0; 28.8; 67.4; 90.6; 66.6; 66.6; 66.5; 66.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 35.6; 50.6; 50.5; 35.5; 1. 61; 冲床21; /; 85; 55; -23; 1.2; 18.5; 24.5; 70.8; 96.7; 66.6; 66.6; 66.5; 66.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 35.6; 50.6; 50.5; 35.5; 1. 62; 冲床22; /; 85; 52.6; -29.3; 1.2; 18.9; 20.9; 75.1; 103.5; 66.6; 66.6; 66.5; 66.5; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 35.6; 50.6; 50.5; 35.5; 1. 63; 石材打磨抛光机; /; 90; 39; 60.2; 1.2; 59.0; 91.0; 31.6; 23.3; 71.5; 71.5; 71.5; 71.6; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 40.5; 55.5; 55.5; 40.6; 1. 64; 搅拌设备; /; 75; 48.2; 57.1; 1.2; 49.3; 89.1; 36.6; 23.2; 56.5; 56.5; 56.5; 56.6; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 25.5; 40.5; 40.5; 25.6; 1. 65; 切割线; /; 75; 58.6; 53.4; 1.2; 38.2; 88.1; 44.2; 23.3; 56.5; 56.5; 56.5; 56.6; 31.0; 16.0; 16.0; 31.0; 25.5; 40.5; 40.5; 25.6; 1. 注：表中坐标以厂界中心（113.147071，28.772234）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Li 式中： L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3、噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表4-16： 表4-16 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 74.2; -48; 1.2; 昼间; 56.3; 65; 达标. 南侧; -34.4; -97.2; 1.2; 昼间; 52; 65; 达标. 西侧; -89.9; -8.4; 1.2; 昼间; 51.3; 65; 达标. 北侧; 34.4; 94.9; 1.2; 昼间; 53.1; 65; 达标. 表4-17工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 新市镇1; 54; 54; 60; 41.9; 54.3; 0.3; 达标. 2; 新市镇2; 53; 53; 60; 43.1; 53.4; 0.4; 达标. 项目采用8小时工作制，仅白天生产。上述预测结果表明，通过采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、隔声等合理有效的治理措施及距离衰减后，项目厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)），周边声环保目标昼间噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)），项目噪声对外界环境影响较小。 4、防治措施 建设单位拟采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍重量； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的联轴节，弹性垫或其它装置； ⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对周边居民的影响。 - 四、营运期固废污染防治措施 1、固体废物产生及处理情况 - 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、废包装材料、焊接收集粉尘、废钢材边角料及收集粉尘、废木材边角料及收集粉尘、废无机布边角料、水泥硬化体切割边角料及收集粉尘、回收塑粉等一般固体废物以及废活性炭、废胶桶、废润滑油等危险废物。 - 1）生活垃圾：根据建设单位提供的资料，本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工70人，则生活垃圾产生量为35kg/d（10.5t/a）。生活垃圾由企业收集后交由环卫部门统一清运处理。 - 2）废包装材料：根据建设单位提供资料，废包装袋固废主要为废塑料袋、废纸箱等，产生量约为0.05t/a，经暂存收集后外售综合利用。 3）焊接收集粉尘：本项目焊接方式为二氧化碳气体保护焊，该工序会产生焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化器处理无组织排放。根据前文工程分析，其产生量约为0.008t/a。此部分粉尘经收集后外售综合利用。 4）废钢材边角料及收集粉尘：项目开料、冲剪工序会产生废钢材，年产生量约为0.5t/a；同时会产生少量金属粉尘，根据前文工程分析，其产生量约为0.765t/a；集中收集后外售综合利用。 5）废木材边角料及收集粉尘：项目木材加工过程中会产生废木材边角料，预计年产生量约0.05t/a；同时会产生少量木材粉尘，根据前文工程分析，其产生量约为0.056t/a；集中收集后外售综合利用。 6）废无机布边角料：项目防火卷帘生产过程中会产生废无机布边角料，预计年产生量约0.01t/a；集中收集后外售综合利用。 7）水泥硬化体切割边角料及收集粉尘：项目水泥硬化体生产制作过程中会产生废边角料，预计年产生量约为水泥硬化体的0.1%，即0.18t/a；同时会产生少量切割粉尘，根据前文工程分析，其产生量约为0.018t/a；集中收集后外售综合利用。 8）回收塑粉：喷粉工序会产生未附着的塑粉，根据工程分析，收集的塑粉理论产生量为2.94t/a，塑粉循环回用于喷粉工序。 9）废活性炭：项目用活性炭吸附有机废气，活性炭定期更换一次（具体根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。本项目共设置3套二级活性炭吸附装置，每套活性炭装置一次性装填活性炭0.2t，1吨活性炭大约可以吸附0.25吨左右的有机废气，每套装置可吸附0.05t有机废气；烘干废气需要活性炭吸附的有机废气量为0.0084t/a，可每年更换一次；钢质防火门胶合废气需要活性炭吸附的有机废气量为0.583t/a，以环保的角度考虑，应提前更换活性炭，保证处理效率，活性炭为柱状，碘值为800mg/g，每年需更换12次；木质防火门胶合废气需要活性炭吸附的有机废气量为0.35t/a，以环保的角度考虑，应提前更换活性炭，保证处理效率，活性炭为柱状，碘值为800mg/g，每年需更换7次。综上，项目废活性炭的产生量（含吸附的有机废气）为4.9414t/a。这部分废物属于危险废物的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-039-49。企业应定期更换，确保有机废气得到有效处理。 10）废胶桶：项目胶合工序会产生废防火胶包装桶，根据建设单位提供资料，防火胶用量为40t/a，规格为25kg/桶，约1600桶，每个桶按1kg计，则防火胶桶产生量约为0.16t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废包装桶属于“HW49 其他废物”，废物代码900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为T/In。收集暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位统一回收处理。 11）废润滑油：项目生产过程中由于工人操作设备运行及维修，会产生一定量的废润滑油，参照《国家危险废物名录》（2021版），此类垃圾属于危险废物，废机油废物类别为HW08、废物代码为900-214-08，其产生量约为0.01t/a。 表4-18 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 10.5t/a; 生活垃圾; 环卫部门. 2; 废包装材料; 0.05t/a; 一般固废，代码：900-099-S59; 收集后外售综合利用. 3; 焊接收集粉尘; 0.008t/a; 一般固废，代码900-002-S17. 4; 废钢材边角料及收集粉尘; 1.265t/a; 一般固废，代码900-001-S17. 5; 废木材边角料及收集粉尘; 0.106t/a; 一般固废，代码900-009-S17. 6; 废无机布边角料; 0.01t/a; 一般固废，代码900-007-S17. 7; 水泥硬化体切割边角料及收集粉尘; 0.198t/a; 一般固废，代码900-099-S17. 8; 回收塑粉; 2.94t/a; 一般固废，代码313-001-99; 回用于生产. 9; 废活性炭; 4.9414t/a; 危险废物，代码：900-039-49; 收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 10; 废胶桶; 0.16t/a; 危险废物，代码：900-041-49. 11; 废润滑油; 0.01t/a; 危险废物，代码：900-214-08. 2、危险废物的管理要求 表4-14本项目危废产生情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.9414; 废气处理; 固体; 吸附有机废气; 吸附有机废气; 一季度; T; 交由有资质的单位处理. 2; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.16; 胶合; 固体; 有机溶剂; 有机溶剂; 一年; T. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维修; 液态; 油类物质; 油类物质; 一年; T. 项目营运过程中废润滑油属于危险废物，本项目产生收集后委托有资质的处理单位进行处理。 本项目拟设置一个危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险废物储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建立危险废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，危险废物暂存间应满足如下要求： 要求类别; 具体要求. 一般规定; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。. 贮存设施或贮存分区内地面、地面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。. 容器和包装物污染控制要求; 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。. 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。. 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。. 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。. 容器和包装物外表应保持清洁。. 贮存设施运行环境管理要求; 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的类别、特性不明的不应存入。. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更滑破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。. 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。. 3、一般工业固废处置措施 建设单位按照规范的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，一般工业固体废物贮存场所满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 4、生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，不会造成二次污染，对周围环境造成的影响很小。 五、营运期环境风险防治措施 - 1、风险源调查 本项目涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质、风险源分布以及可能发生的环境风险事故情况详见下表。 表4-19涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 废活性炭; 毒性; 危废暂存间; 1.844t; 50t; 0.03688. 2; 废胶桶; 毒性; 危废暂存间; 0.16t; 50t; 0.0032. 3; 废润滑油; 毒性; 危废暂存间; 0.01t; 50t; 0.0002. 合计; 0.04028. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，危险废物均以健康危险急性毒性物质（类别2）中临界量50t计。. 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.04028＜1。 - 环境风险识别 （1）风险识别范围 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 1）生产设施风险识别范围：贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等； 2）物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产物以及处理过程排放的“三废”污染物等。 （2）风险类型 本项目可能发生的风险事故主要为：生产运营中产生贮存的危险废物的事故性泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 3、环境风险分析及防范措施 ①危险废物泄漏 本项目的废活性炭、废润滑油等危险废物存在泄漏风险。危险废物应妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故；对生产过程中产生的危险废物采用专桶收集，对收集桶堆放地面作防渗防漏处理，并在周边设置围堰，确保事故状态下不进入外环境；对事故状态下围堰收集的泄漏风险物质，应交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。 ②火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件后果分析 本项目使用的热固性固体涂料。使用过程中若发生泄漏事故，在浓度达到一定限制或遇高温明火等，有粉尘爆炸事故的风险。根据同类企业火灾事故调查结果，火灾主要是由设备故障、明火引起的，其中最主要的原因是管理出现问题。若建设单位在运营过程中严格遵守车间的规章制度，加强管理，是可以避免绝大部分火灾事故的发生的。火灾发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物、消防废水对环境的影响。若发生火灾爆炸，应及时确认现场情况，疏散员工，向上风向安全区撤离，并启动应急预案，根据现场情况，联系消防大队，组织灭火。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，项目生产过程的环境风险可控。 六、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）等制定以下相应监测计划： 表4-20 项目运营期环境监测点位及监测项目 监测项目; 监测类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物、SO2、林格曼黑度、NOx、非甲烷总烃; 每年一次. DA002; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 每年一次. NOx; 运行期每月一次. DA003; 非甲烷总烃; 每年一次. DA004; 非甲烷总烃; 每年一次. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 每半年一次. 噪声; 生产设备; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 备注：热水锅炉仅冬季运行，约3个月，故其废气排气筒DA002氮氧化物的监测频次为运行期的3个月每月监测一次。. 七、环境管理规划 （1）环境管理机构与职责 企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，在企业内部设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环境保护工作。 本项目建设单位拟设置环境管理机构来开展企业环保工作，实行主要领导负责制，由分管生产的副厂长直接领导，委托有资质环境监测单位定期对废水、废气、噪声等进行常规监测，利用监测数据定期汇报污染物排放与治理情况表，与当地生态环境主管部门通力协作，共同搞好厂区环保工作。根据国家、行业、省市环境保护主管部门的法律、法规和方针、政策要求，对项目的环境管理机构提出的主要职责是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识； ②完成上级部门交给及当地环保部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作； ③建立健全环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作，定时编制并提交项目环境管理工作报告；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。 ④制定并加强项目各污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按主管环保部门的要求，定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放； ⑤负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。 （2）环境管理工作要点 本项目的环境管理工作应做到以下几点： A、投产前期 ①落实项目各项环保投资，使各项治理措施达到设计要求。 ②按要求编制企业突发环境事件应急预案，报地方环保行政主管部门备案。 ③自主或委托有资质的单位编制环保设施竣工验收报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。 ④向当地主管环保部门进行排污申报登记，取得排污许可证方可正式投产运行。 B、正式投产后 ①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 ②建立健全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运行期环保措施的有效实施。 ③编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。 ④开展环境保护科研、宣传、教育、培训等专业知识普及工作。 ⑤建立监测台帐和档案，对厂内各类固体废物，应做好环境统计， 使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。 ⑥制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 ⑦制定厂区各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。 ⑧为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。 （3）健全环境管理制度 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，每天做好运行记录并归档，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施：做好环境教育和宣传工作，提供各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度：定期对环境保护设施进行维护和保养，并做好保养日期及内容等相关记录，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生：加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 （4）排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口设置及规范化整治管理办法》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地生态环境主管部门的有关要求。 排污口管理的原则 1、向环境排放污染物的排污口必须规范化。 2、列入总量控制指标的排污口为管理重点。 3、排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 排污口的技术要求 1、排污口的位置必须合理确定，进行规范化管理； 2、污水排放的采样点按《污染源监测技术规范设置》设置于工厂的总排放口； 3、污水排放口安装测流装置； 4、废气永久监测孔的设置：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯；设置直径不小于80mm的采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。若无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 排污口立标和建档 1、排污口立标管理 废气排放口、水污染物排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 表4-21 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 图4-1 危险废物环境保护图形标志牌 2、排污口建档管理 使用国家环保部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 （5）排污许可管理 根据《排污许可证管理条例》：排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》可知，本项目属于“20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，34木质制品制造”、“33金属制品业，80结构性金属制品制造”，属于登记管理，项目建设完成生产前需申领排污许可登记表。 八、环保投资 本项目总投资约8000万元，环保投资50万元，占项目建设投资的比例为0.625%，具体环保措施及投资情况见下表。 表4-22 项目环保设施投资估算表 序号; 环境工程项目; 污染物类别; 环保措施; 投资额 （万元）; 备注. 1; 废水处理工程; 生活污水; 隔油池、化粪池; 1; 新建. 2; 废气治理工程; 天然气燃烧机燃烧废气、烘干废气; 负压收集+两级活性炭吸附+21米高DA001排气筒; 12; 新建. 热水锅炉天然气燃烧废气; 21米高DA002排气筒; 2; 新建. 1#生产车间胶合废气; 集气罩+两级活性炭吸附+15米高DA003排气筒; 10; 新建. 2#生产车间胶合废气; 集气罩+两级活性炭吸附+15米高DA004排气筒; 10; 新建. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 1; 新建. 喷粉粉尘; 自带旋风除尘装置+滤芯除尘装置; 5; 新建. 木材加工废气; 布袋除尘器; 2; 新建. 水泥卸料粉尘; 自带除尘器; 1; 新建. 3; 固废处置工程; 一般固废; 一般固废暂存间; 1; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 2. 生活垃圾; 若干垃圾桶; 1. 4; 噪声治理工程; 生产设备噪声; 减震、隔声、加强厂区绿化，选用低噪声设备; 2; 新建. 合计; --; --; 50; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 负压收集+两级活性炭吸附+21米高DA001排气筒 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1标准、《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中附件一暂未制定行业排放标准的工业炉窑标准限值 |
|  | DA002 | 颗粒物、SO2、NOx | 21米高DA002排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值标准 |
|  | DA003 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭吸附+15米高DA003排气筒 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1标准 |
|  | DA004 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭吸附+15米高DA004排气筒 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强收集，自然通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2标准 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2的无组织污染物浓度限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 经隔油池、化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表四的3级标准及汨罗市城市污水处理厂进水水质要求较严值 |
| 声环境 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 选用低噪声设备，各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 固体废弃物 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | / |
|  |  | 废包装材料 | 收集后交由回收单位回收处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 焊接收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废钢材边角料及收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废木材边角料及收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废无机布边角料 |  |  |
|  |  | 水泥硬化体切割边角料及收集粉尘 |  |  |
|  |  | 回收塑粉 | 收集后回用于生产 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废胶桶 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目环境风险为①废气事故排放；②危险废物泄漏；③火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险可控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按生态环境部门的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。 环保管理制度：排污定期报告制度，要定期向当地生态环境主管部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷情况。 环境管理措施：企业应有负责人分管厂内的环保工作，配备人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。经常对厂内劳动人员进行环境保护的教育和管理，使每一员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电。对固体废弃物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒。 环评审批后及时申领排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址符合总体发展规划，符合相关法律法规的要求。因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放与周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。上述结论是根据建设单位提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设单位的规模及相应排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.639t/a |  | 0.639t/a | +0.639t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.1138t/a |  | 0.1138t/a | +0.1138t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.53t/a |  | 0.53t/a | +0.53t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.3902t/a |  | 0.3902t/a | +0.3902t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 2520t/a |  | 2520t/a | +2520t/a |
|  | CODcr |  |  |  | 0.126t/a |  | 0.126t/a | +0.126t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0126t/a |  | 0.0126t/a | +0.0126t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 焊接收集粉尘 |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 废钢材边角料及收集粉尘 |  |  |  | 1.265t/a |  | 1.265t/a | +1.265t/a |
|  | 废木材边角料及收集粉尘 |  |  |  | 0.106t/a |  | 0.106t/a | +0.106t/a |
|  | 废无机布边角料 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 水泥硬化体切割边角料及收集粉尘 |  |  |  | 0.198t/a |  | 0.198t/a | +0.198t/a |
|  | 回收塑粉 |  |  |  | 14.701t/a |  | 14.701t/a | +14.701t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 2.905t/a |  | 2.905t/a | +2.905t/a |
|  | 废胶桶 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 10.5t/a |  | 10.5t/a | +10.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①